Мачта составная (16 м) ЕК4.115.082

Мачта представляет собой сочлененный из десяти одинаковых трубчатых колен  ствол, удерживаемый в вертикальном положении тремя ярусами оттяжек. Общий вид развернутой мачты в приложении. Каждый ярус состоит из четырех оттяжек, расходящихся под углом 90 . Крепление оттяжек двух верхних ярусов осуществляется посредством фланцев, которые устанавливаются в кольцевые проточки, расположенные на коленах мачты; нижний ярус оттяжек крепится к втулке, установленной на верхнем колене подъемника. Оттяжка выполнена из стального троса  2 мм. На одном конце имеется карабин или крючок для крепления к мачте, а к нижнему концу оттяжки через деревянную планку присоединен отрезок капронового каната для регулировки длины и крепления к кольям. В транспортном положении оттяжки каждого яруса сматываются в рогульку. Номер яруса маркирован на бирках, прикрепленных к каждой оттяжке. Мачта укомплектована кольями для крепления оттяжек и опорной плитой подъемника Подъем мачты осуществляется путем наращивания ее колен снизу в подъемном механизме с помощью тросовой лебедки. Подъемник состоит из соединенных между собой колен, установленных на опорной плите. До высоты 3,5 м подъемник оборудован ступеньками. Лебедка крепится на нижнем колене подъемника и представляет собой барабан с тросом, свободный конец которого перекинут через ролик, находящийся на верхнем конце колена, и прикреплен к подставке в виде стакана, с помощью которого осуществляется подъем колен мачты. Для удержания приподнятого ствола мачты подъемник оборудован задерживающим механизмом. Развертыванию мачты предшествует сборка подъемника, которая производится на земле. Собранный подъемник устанавливается вертикально и закрепляется с помощью первого яруса оттяжек. Опорная плита подъемника при этом фиксируется с помощью двух кольев, забиваемых через проушины в плите.