### Мачта  МСП   15-3

Паспорт

Омск-2003

Содержание

#### Общие указания                                                                                      Лист

1.Назначение

2.Технические характеристики

3.Комплектность

4.Устройство и принцип работы

5.Указания мер безопасности

6.Подготовка к работе

7.Порядок работы

8.Техническое обслуживание

9.Правила хранения

10.Транспортирование

11.Гарантии изготовителя

12.Свидетельство о приёмке

##### Приложение 1.План монтажа мачты

Приложение 2.Устройство мачты

Приложение 3.

Приложение4.

### Общие указания

### 1.Паспорт (ПС) предназначен для изучения устройства и правил эксплуатации мачты , а также для регистрации сведений о её техническом состоянии в процессе эксплуатации .

2.Перед установкой мачты необходимо внимательно ознакомиться с техническим описанием и инструкцией  по монтажу и демонтажу мачты изложенными в настоящем ПС.

1.Назначение

  - Мачта предназначена для установки антенн  средств связию.

1.2 Мачта может эксплуатироваться в любое время года во всех климатических зонах с умеренным  и холодным климатом

2.Технические характеристики

2.1 Мачта  МСП 15-3 относится к мачтам  типа падающая стрела

.Основные технические данные мачты приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| ###### Основные технические параметры | Значения параметров |
| --- | --- |
| 1.Масса ствола мачты , кг 2.Длина ствола мачты , м. 1) в свёрнутом состоянии 2) в развёрнутом состоянии 3.Допустимые нагрузки: 1) вертикальная составляющая вдоль оси мачты (вес антенн и кабелей), кг , не более: - горизонтальная составляющая, нормальная к оси мачты, соответствующая давлению ветра на антенны при скорости ветра 50 м/с, кг, не более: | 40±5 2,6 15,2 10,0 90,0 |
| - изгибающий момент, действующий на вершину мачты в точке крепления верхнего яруса оттяжек от антенн при скорости ветра 50 м/с, кг*м, не более: 4.Усилие необходимое для подъема мачты приложенное к вершине противовеса, кг, не более: 5.Угол отклонения вершины мачты от вертикальной оси при действии вертикальной составляющей нагрузки, равной 320 кг, и изгибающего момента 192 кг*м, что соответствует давлению ветра на антенны при скорости 30 м/с, град., не более: 6.Суммарный угол закручивания вершины мачты вокруг вертикальной оси от одного крайнего положения до другого при действии крутящего момента 25 кг*м, создаваемого давлением ветра на антенны при скорости 30м/с, град., не более: 7. Радиус установки кронштейнов оттяжек, м | 54,0 200,0 10 12 8,5 |

## 4. Устройство мачты

  - Мачта представляет собой опору для размещения антенн средств связи.

Устанавливается мачта по принципу «падающая стрела», с использованием технологического комплекта .

4.2   Мачта состоит из шести коленьев,  опоры мачты, трех комплектов оттяжек и четырёх кронштейнов крепления  оттяжек.

Коленья мачты соединены между собой  тросиками , выполняющими роль шин заземления и определяющими  порядок сборки  мачты. Анкера крепления кронштейнов крепления оттяжек устанавливаются на расстоянии 8,5 м  от опоры мачты. Направления установки кронштейнов образуют углы в 120° между собой.

4.3   Коленья мачты  выполнены из стальной трубы диаметром 51 мм  и длиной  2500 мм., на одном из концов которой  закреплена соединительная втулка со стяжным хомутом. На противоположном конце трубы имеется паз , в который при сборке входит установочный штифт , закреплённый внутри соединительной втулки  следующего колена. Все коленья  мачты идентичны , за исключением верхнего и нижнего. Отличием верхнего колена от остальных является наличие  в его центре втулки , на которую опирается фланец крепления оттяжек . На нижнем колене утановлен поворотный кронштейн со стаканом , служащий для установки противовеса и юстировки антенны , кроме того внутри его соединительной втулки отсутствует установочный штифт.

Стрела мачты собирается в следующей последовательности : установить нижнее колено соединительной втулкой на стакан опоры так , чтобы болт стяжного хомута располагался сверху , затянуть стяжной хомут ; установить второе колено, совместив установочный штифт внутри его соединительной втулки с пазом на верху нижнего , затянуть стяжной хомут ; все остальные коленья устанавливаются аналогично .

4.4     Опора мачты представляет собой  стальную штампованную площадку размером 300х300 мм. с закреплённым на ней кронштейном , в котором на оси установлен стакан для установки нижнего колена. При монтаже  опору необходимо зафиксировать от бокового смещения .

4.5    Комплект  оттяжек состоит из трёх тросиков  ø 2,5 мм. длиной 11, 14,5 и16 м. На их верхних концах запасованы крючки  для зацепления за фланцы на мачте , а нижние концы заправлены в регулировочные втулки и , на образовавшиеся  петли , надеты такие же крючки для зацепления за кронштейны крепления оттяжек.

4.6  Кронштейны крепления оттяжек представляют собой  стальные штампованные пластины толщиной 3 мм., в которых имеется  по  шесть  отверстий ø 8 мм.  для  зацепления нижних крючков оттяжек и по одному отверстию в центре ø 8,5 мм. под  анкер.

4.7   В технологический комплект входят три унифицированных колена , составляющих противовес , причём среднее колено аналогично верхнему колену мачты , т.е. имеет фланец крепления оттяжек , установленный по центру .Кроме того , поставляется комплект оттяжек разной длины (4 шт.), для установки противовеса в соответствии с инструкцией по монтажу, и кронштейн крепления оттяжек с фланцем , устанавливаемый на верхнем колене .

5. Указание мер безопасности

К монтажу и обслуживанию мачты допускаются лица, изучившие устройство мачты и правила ее эксплуатации.

5.1. При развертывании мачты необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

- не загромождать рабочую площадку посторонними или ненужными для данной операции предметами;

- соблюдать особую осторожность во время работы при неблагоприятных погодных условиях и при гололеде;

- не стоять при подъеме  и опускание  мачты под  перемещающимися элементами;

- тщательно закреплять на мачте устанавливаемое  антенно – фидерное устройство;

- надежно крепить кронштейны крепления оттяжек;

Во избежание поломки или падения мачты ЗАПРЕЩАЕТСЯ свертывание или развертывание  ее при скорости ветра больше 15 м/с.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  развёртывать мачту вблизи линии электропередач.  Расстояние от мачты до линии электропередач должно быть 25 м, не менее.

6. Подготовка к работе

6.1. Перед установкой мачты необходимо произвести выбор площадки. При выборе площадки развертывания необходимо иметь в виду, что работоспособность мачты при максимальных нагрузках обеспечивается только в том случае, если разметка мест установки кронштейнов крепления оттяжек , закрепление кронштейнов  и натяжение оттяжек произведено правильно.

Для развертывания мачты необходима площадка с размерами 22,5х12,8 м. Уклон площадки в месте установки мачты не должен превышать 7°. В местах крепления кронштейнов для оттяжек не должно быть занижения рельефа местности более 0,5м

относительно основания мачты.

Не допускается установка антенно-фидерных устройств, создающих нагрузки, превышающие допустимые.

7. Порядок работы

7.1.       Развёртывание мачты

7.1.1.  Выбрать место установки мачты так , чтобы на площадке  была возможность разместить точки  крепления  кронштейнов оттяжек согласно плану монтажа (Приложение 1.).

7.1.2.    Установить опору мачты и кронштейны крепления оттяжек, обеспечив их надежную фиксацию, помощью кольев или анкеров (в комплект не поставляются), в соответствии  с планом монтажа.

7.1.3. Собрать стрелу мачты, установив нижнее колено с поворотным кронштейном на стакан опоры.

ВНИМАНИЕ  при сборке каждого последующего колена  необходимо совмещать фиксирующий штифт внутри соединительного стакана с пазом на вершине  предыдущего!

7.1.4.   Собрать стрелу противовеса, установив нижнее колено на поворотный кронштейн и уложив её в направлении  кронштейна  оттяжек №1.

7.1.5.   Размотать две пары оттяжек противовеса, последовательно зацепляя  крючки за верхний и  нижний фланцы, причем, пары длинных и коротких оттяжек  расположить с противоположных сторон. ВНИМАНИЕ  крючки оттяжек заводить в отверстия фланцев СНИЗУ ! Нижние крючки длинной пары зацепить за кронштейн №1.

7.1.6.   Размотать комплект из трех оттяжек  стрелы мачты, последовательно зацепляя крючки за фланцы, начиная с верхнего. Нижние  крючки оттяжек  зацепить  за верхний кронштейн противовеса . Перетягивая тросики оттяжек на регулировочных втулках, отрегулировать их длину таким образом, чтобы обеспечить прямолинейность и перпендикулярность стрел мачты и  противовеса

7.1.7.   Зацепив за верхний фланец противовеса прочный фал (в комплект не поставляется), и оттягивая его в сторону  кронштейна № 4, поднять противовес (длина оттяжек , закрепленных согласно п.5., предварительно отрегулирована таким образом , что угол между ним и вертикалью составит ~30º).

Зафиксировать  фал на кронштейне № 4 в натянутом положении. Зацепить нижние  крючки  короткой пары оттяжек противовеса за кронштейн № 3 , отрегулировав их длину со слабиной ~100-200 мм.

7.1.8.   Размотать два оставшихся комплекта оттяжек стрелы мачты , зацепляя крючки за фланцы аналогично п.6 и , исключив перехлёсты оттяжек , зацепить нижние крючки за кронштейны №1 и №2 . Отрегулировать длины оттяжек так чтобы стрела мачты  была прямолинейна (длины  оттяжек , зацепленных за кронштейн №2 целесообразно установить равными длинам соответствующих  оттяжек зацепленных за кронштейн №1 ) .

7.1.9.      Закрепить антенну на верхнем колене мачты.

7.1.10.  Подключить фидер снижения к антенне, уложив его вдоль стрелы, закрепить в нескольких точках таким образом, чтобы обеспечить возможность юстировки антенны.

7.1.11.  Поднять мачту в вертикальное положение, потянув за фал в направлении кронштейна №4 .

7.1.12. Перенести  последовательно оттяжки  с верхнего кронштейна противовеса на кронштейн №4 , начиная с верхней.

7.1.13.   Разобрать стрелу противовеса. Смотать  оттяжки противовеса попарно по направлениям.

    - Откорректировать длины оттяжек для обеспечения вертикального и прямолинейного положения стрелы мачты .

    - Зафиксировать натяжение оттяжек , дважды пропустив их оставшиеся концы в петли , образованные тросиками и регулировочными втулками

    - Совместив отверстия в поворотном кронштейне и соединительном стакане нижнего колена , установить стопор , закреплённый  тросиком на стягивающем  хомуте , и отъюстировать антенну

7.1.16.   Заземлить мачту, закрепив шину  на болт стягивающего хомута соединительного стакана нижнего колена.

7.2.    Свёртывание мачты.

7.2.1.   Отключив фидер снижения  от  аппаратуры, отъюстировать антенну так , чтобы , при опускании , мачты  она легла приемлемым образом  и , отсоединив заземляющюю шину , затянуть стягивающий хомут соединительного стакана нижнего колена , извлечь стопор из поворотного кронштейна .

7.2.2.   Собрать стрелу противовеса, закрепив её нижнее колено на поворотном кронштейне и, уложив в направлении  кронштейна крепления оттяжек №4 (см. план монтажа . Приложение  №1) .

7.2.3.   Размотать две пары оттяжек противовеса , последовательно зацепляя их крючки за фланцы, начиная с верхнего.

7.2.4.   Зацепить нижние крючки оттяжек противовеса за кронштейны №1и №2 , отрегулировать длины,

обеспечив прямолинейность стрелы .

7.2.5.   Зафиксировать конец фала на верхнем фланце противовеса .

7.2.6.  Перенести последовательно (начиная с нижнего) нижние крючки  оттяжек с кронштейна №4 на верхний кронштейн противовеса и отрегулировать их длины , удерживая  противовес от неконтролируемого подъёма

7.2.7.  Потянув за оттяжки в направлении кронштейна №2  и , плавно стравливая фал , опустить мачту на площадку.

7.2.8.   Отцепив нижние крючки оттяжек противовеса от  кронштейна №3 и , удерживая фал в натянутом положении , уложить  стрелу на площадку в сторону кронштейна №1.

7.2.9.    Демонтировать антенну и фидер.

7.2.10.  Отцепить и смотать попарно, начиная от кронштейнов , оттяжки противовеса , разобрать стрелу противовеса.

    - Отцепить и смотать по направлениям оттяжки мачты , начиная от кронштейнов , разобрать стрелу мачты , ослабляя болты стяжных хомутов.

    - Уложить мачту в укладку

8. Техническое обслуживание

8.1. К проведению технического обслуживания мачты допускается персонал, имеющий  допуск по технике безопасности, практические навыки в эксплуатации и обслуживании мачты и знающий объем и методику проведения технического обслуживания.

8.2. Произвести визуальную проверку внешнего состояния мачты, при этом:

- оттяжки должны быть натянуты равномерно без провисания;

- ствол мачты должен быть ровным, без прогибов и установлен вертикально;

- кронштейны крепления оттяжек надежно закреплены;

- концы оттяжек законтрены.

8.3. Произвести техническое обслуживание мачты, при этом:

- выровнять ствол мачты оттяжками;

- подтянуть все оттяжки равномерно;

- закрепить кронштейны крепления оттяжек.

8.4. Периодичность проведения технического обслуживания 1 месяц.

9. Правила хранения

Хранение осуществляется под навесом во всех зонах с умеренно холодным климатом,  в горизонтальном положении на подставках или настилах.

Допускается укладка мачт на хранение в штабель, через деревянные прокладки, при этом число ярусов  в штабеле должно быть не более трех.

10. Транспортирование

Транспортирование мачты допускается производить всеми видами автомобильного, железнодорожного, водного и авиационного транспорта.

11. Гарантийные обязательства изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мачты требования технических условий при соблюдении потребителем условий и правил экплуатации,

транспортирования и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации, изложенной в настоящем паспорте.

Гарантийный срок хранения 3 года с  момента поставки мачты потребителю.     Гарантийный срок эксплуатации 2 года (в пределах гарантийного срока хранения) со дня ввода мачты в эксплуатацию.

В выше указанный срок предприятие – изготовитель безвозмездно устраняет своими силами все неисправности и отказы мачты, произошедшие по вине предприятия изготовителя.

Срок службы – 10 лет, не менее.

### Монтажный комплект мачты МСП 15-3

###### В монтажный комплект  входят три унифицированных колена , составляющих противовес , причём среднее колено аналогично верхнему колену мачты , т.е. имеет фланец крепления оттяжек , установленный посредине .

Кроме того , поставляется комплект оттяжек разной длины (4 шт.), для установки противовеса в соответствии с инструкцией по монтажу, и кронштейн крепления оттяжек с фланцем , устанавливаемый на верхнем колене .

В плане противовес изображён на Рис.1

Места установки кронштейнов

крепления оттяжек

Коленья противовеса

Оттяжки противовеса

Состав монтажного комплекта

1. Колено противовеса                                                             3 шт.

2. Оттяжки противовеса                                                          4 шт.

3. Стакан противовеса                                                             1 шт.

4. Фланец крепления                                                               1 шт.

5.  Фал монтажно-разметочный                                             1 шт.