АНТЕННА  АЛ147И1У8

№

ПАСПОРТ

Омск

2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Общие указания                                                                                       1

2. Назначение антенны                                                                                1

3. Технические характеристики                                                                  2

4. Комплектность                                                                                         2

5. Устройство антенны и принцип работы                                                2

6. Указание мер безопасности                                                                     3

7. Подготовка антенны к работе                                                                 3

8. Техническое обслуживание                                                                    3

9. Свидетельство о приемке                                                                        4

10. Гарантийные обязательства  изготовителя                                          4

12. Сведения об  упаковке                                                                           4

Приложение 1. Общий вид антенны

Приложение 2. Узел крепления излучателя.

Приложение 3. ДН антенны в плоскости Е

Приложение 4. ДН антенны в плоскости Н

- ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

1.1. Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики антенны.

2.1. Паспорт входит в комплектность данного устройства и постоянно должен находиться при нем.

3.1. Все записи в паспорте должны производиться только чернилами, отчетливо и аккуратно.

Разрешается использовать при записях шариковые ручки с черной и фиолетовой (синей) пастой.

2.   НАЗНАЧЕНИЕ   АНТЕННЫ

2.1. Антенна АЛ147И1У8, (в дальнейшем именуемая антенной) предназначена для приема и передачи высокочастотных сигналов в диапазоне частот 150 - 170 МГц.

Дата изготовления ______________________

Изготовитель:__________________________

Номер антенны _________________________

- 1 –

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические характеристики антенны приведены в таблице 1.

| Наименование параметра | Величена параметра | примечание |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент стоячей волны, не более | 1,8 |  |
| Коэффициент усиления по отношения к изотропному излучателю, дБ, не менее | 8,0 |  |
| Входное сопротивление, Ом | 75 |  |
| Уровни боковых и обратных лепестков, дБ, не более | - 12,0 |  |

Срок службы антенны 10 лет.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол | Габаритные размеры, мм. | Масса кг. | Номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Антенна АЛ147И1У8 | 1 | 1560*1000*100 | 2,5 не более |  |  |
|  | Паспорт | 1 |  |  |  |  |

В состав антенны входят:

1. Линия антенная                                                   1 шт

2. Вибраторы                                                           7 пар

3. Кронштейн крепления                                        1 шт

4. Скоба крепления                                                 2 шт

5. Гайка М8                                                              4 шт

6. Шайба плоская Ǿ8                                               4 шт

7. Шайба пружинная Ǿ8                                         4 шт

5.   УСТРОЙСТВО   И   ПРИНЦИП   РАБОТЫ.

5.1. Антенна представляет из себя логопериодический излучатель.

Антенна обеспечивает работу при ветровых нагрузках 30 м/с и сохраняет прочность при скорости ветра до 50 м/с. Общий вид антенны приведен в приложении 1.

- 2 -

Антенна состоит из  излучателя   и монтажного комплекта. Поставка осуществляется в частично разобранном виде для удобства транспортирования. С несущей линии сняты семь пар вибраторов, изготовленных из алюминиевой трубки 6 мм. Для сборки излучателя вибраторы вставляются резьбовым концом в отверстия приливов на линии и крепятся винтами М5*10 с плоской и пружинной шайбами. Длина вибраторов должна возрастать по мере удаления от вершины антенны.

Антенна имеет линейную поляризацию излучаемых волн. При вертикальном  положении трубок вибраторов на излучателе относительно земли, поляризация излучения – вертикальная, при горизонтальном – горизонтальная. Диаграммы направленности антенны приведены в приложениях 3 и 4.

Излучатель при помощи кронштейна и скоб крепятся на вертикальной стойке 51 мм. (Приложение 2.)

Грозозащита обеспечивается тем, что излучатель гальванически замкнут по входу.

6.   УКАЗАНИЕ   МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Персонал, занимающийся установкой и проверкой антенны, должен иметь удостоверение о допуске к работе с изделием, которое питается напряжением до 1000 В.

6.2. Корпуса измерительных приборов должны быть заземлены.

7.  ПОДГОТОВКА   АНТЕННЫ   К   РАБОТЕ.

7.1. Для подготовки антенны к работе необходимо произвести монтаж антенны на опоре в соответствии с общим видом антенны, приведенном в приложении 1 и  подключить антенный фидер.

8.  ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ.

  - Техническое обслуживание антенны  предусматривает проверку состояния антенны и

профилактические работы.

  - Проверку состояния антенны необходимо проводить один раз в полгода следующим образом:

- удалить пыль и грязь с антенны ветошью, сильно загрязненные  и масляные места  очистить ветошью, смоченной в керосине или бензине, протереть насухо;

- очистить от пыли разъем и протереть ветошью, смоченной в спирте, при необходимости подтянуть контактные втулки и гайки на разъемах.

Примечание. Применение бензина и керосина для чистки разъемов категорически

запрещается.

  - Проверить исправность антенны следующим образом:

- подготовить измерительный прибор для работы в качестве омметра;

2)  излучатель считается исправным, если при гальванической проверке прибор

показывает сопротивление между центральным    проводником и корпусом разъема не более 1 Ом.

- 3 -

9.   СВИДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЕМКЕ.

9.1. Антенна АЛ147И1У8, номер _____________________________________________  соответствует техническим условиям  и пригодна для эксплуатации.

М. П.                                                                           Гл. инженер _________________

Гл. контролер ________________

10. ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ПОСТАВЩИКА

10.1. Предприятие изготовитель гарантирует  соответствие параметров антенны требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации,  установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения 18 месяцев с момента приемки антенны ОТК предприятия – изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

11.   СВЕДЕНИЯ   О    УПАКОВКЕ

12.1. Антенна АРЛ147И1У8, номер____________________________________________ упакована на предприятии, согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки_______________________

М. П.                                                       Упаковку произвел___________________

Изделие после

упаковки принял___________________

- 4 -