АНТЕННА  АЛ300И1У9

ИУЕС464659.002ПС

№

ПАСПОРТ

Омск

2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Общие указания                                                                                       2

2. Назначение антенны                                                                                2

3. Технические характеристики                                                                  2

4. Комплектность                                                                                         3

5. Устройство антенны и принцип работы                                                3

6. Указание мер безопасности                                                                    3

7. Подготовка антенны к работе                                                                 3

8. Техническое обслуживание                                                                    3

9. Свидетельство о приемке                                                                        4

10. Гарантийные обязательства изготовителя                                          4

11. Сведения об упаковке                                                                            4

Приложение 1. Общий вид антенны.

Приложение 2. ДН антенны.

- ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

1.1. Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики антенны.

2.1. Паспорт входит в комплектность данного устройства и постоянно должен находиться при нем.

3.1. Все записи в паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно.

2.   НАЗНАЧЕНИЕ   АНТЕННЫ

2.1. Антенна АЛ300И1У9, (в дальнейшем именуемая антенной) предназначена для приема и передачи высокочастотных сигналов в диапазоне частот 300 - 345 МГц.

Номер антенны _________________________

Изготовитель:___________________________

Дата изготовления ______________________

- 1 –

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические характеристики антенны приведены в таблице 1.

Таблица 1

| 1 | Диапазон частот | 300 – 345 мГц |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Поляризация | сменная: горизонтальная или вертикальная |  |
| 3 | Коэффициент усиления | 9 дБi |  |
| 4 | КСВ в рабочем диапазоне | 1.7, не хуже. |  |
| 5 | Входное сопротивление | 50 Ом | разъем СР-50-163 |
| 6 | Вход гальванически замкнут |  |  |
| 7 | Диапазон рабочих температур | минус 55°С-плюс60°С |  |
| 8 | Монтаж на трубе 30 – 80 мм. |  |  |

Срок службы антенна 10 лет.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол | Габаритные размеры, мм. | Масса кг. | Номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Антенна АРЛ300И1У9 | 1 | 1340*370*110 | 2,0 не более |  |  |
|  | Паспорт | 1 |  |  |  |  |

В комплект антенны входят:

- Излучатель.                                                1 шт

- Кронштейн крепления                              1 шт

- Скобы крепления                                      2 шт

- Гайка М8                                                    4 шт

- Шайба плоская Ǿ8                                    4 шт

- Шайба пружинная  Ǿ8                             4 шт

5.   УСТРОЙСТВО   И   ПРИНЦИП   РАБОТЫ.

5.1. Антенна представляет  собой логопериодический излучатель.

Антенна обеспечивает работу при ветровых нагрузках 30 м/с и сохраняет прочность при скорости ветра до 50 м/с. Общий вид антенны приведен в приложении 1.

Антенна состоит из излучателя и монтажного комплекта.

Излучатель выполнен из трубок алюминиевого сплава с полиамидным  диэлектриком. Волновое сопротивление входа 50 Ом.

- 2 -

Излучатель при помощи монтажного комплекта крепится на вертикальной стойке Æ50 –80мм.

Антенна имеет линейную поляризацию излучаемых волн. При вертикальном  положении трубок вибраторов на излучателе относительно земли поляризация излучения – вертикальная, при горизонтальном – горизонтальная. Диаграммы направленности антенны приведены в приложении 2.

Грозозащита обеспечивается тем, что излучатель гальванически замкнут по входу.

6.   УКАЗАНИЕ   МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Персонал, занимающийся установкой и проверкой антенны, должен иметь удостоверение о допуске к работе с изделием, которое питается напряжением до 1000 В.

  - Корпуса измерительных приборов должны быть заземлены.

7.  ПОДГОТОВКА   АНТЕННЫ   К   РАБОТЕ.

7.1. Для подготовки антенны к работе необходимо произвести монтаж антенны на опоре в соответствии с общим видом антенны, приведенном в приложении 1, подключить антенный фидер.

8.  ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ.

  - Техническое обслуживание антенны  предусматривает проверку состояния антенны и

профилактические работы.

  - Проверку состояния антенны необходимо проводить один раз в полгода следующим образом:

- удалить пыль и грязь с антенны ветошью, сильно загрязненные  и масляные места  очистить ветошью, смоченной в керосине или бензине, протереть насухо;

- очистить от пыли разъем и протереть ветошью, смоченной в спирте, при необходимости подтянуть контактные втулки и гайки на разъемах.

Примечание. Применение бензина и керосина для чистки разъемов категорически

запрещается.

  - Проверить исправность антенны следующим образом:

- подготовить измерительный прибор для работы в качестве омметра;

2)  излучатель считается исправным, если при гальванической проверке прибор

показывает сопротивление между центральной жилой и внешним

проводником разъема не более 1,0 Ом.

9.   СВЕДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЕМКЕ.

9.1. Антенна АЛ300И1У9, номер _____________________________________________  соответствует техническим условиям  и пригодна для эксплуатации.

М. П.                                                                           Гл. инженер _________________

Гл. контролер ________________

- 3 -

10. ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие изготовитель гарантирует  соответствие параметров антенны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации,  установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения 30 месяцев с момента приемки антенны ОТК предприятия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода  в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

Гарантийный ремонт производится на предприятии изготовителе

11.   СВЕДЕНИЯ   ОБ    УПАКОВКЕ

11.1. Антенна АЛ300И1У9, номер_______________________________________________ упакована на предприятии _____________________________ согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки_______________________

М. П.                                                       Упаковку произвел___________________

Изделие после

упаковки принял___________________

- 4 -