### АНТЕННА  АРЛ147И4У14

№

ПАСПОРТ

г.  Омск

2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Общие указания                                                                                       2

2. Назначение антенны                                                                                2

3. Технические характеристики                                                                  2

4. Комплектность                                                                                          3

5. Устройство антенны и принцип работы                                                 3

6. Указание мер безопасности                                                                     4

7. Подготовка антенны к работе                                                                  4

8. Техническое обслуживание                                                                     4

9. Свидетельство о приемке                                                                         4

10. Гарантийные обязательства изготовителя                                            5

11. Сведения об упаковке                                                                             5

Приложение 1. Общий вид антенны поляризация вертикальная

Приложение 2. ДН антенны

1. ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

1.1. Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики антенны.

2.1. Паспорт входит в комплектность данного устройства и постоянно должен находиться при нем.

2.   НАЗНАЧЕНИЕ   АНТЕННЫ

2.1. Антенна АРЛ147И4У14, (в дальнейшем именуемая антенной) предназначена для приема и передачи высокочастотных сигналов в диапазоне частот 147-174 МГц.

Номер антенны: ________________________

Изготовитель: _________________________

Дата изготовления ______________________

- 1 –

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические характеристики антенны приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Величина параметра | примечание |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент стоячей волны, не более | 1,8 |  |
| Коэффициент усиления по отношения к изотропному излучателю, дБ, не менее | 14,0 |  |
| Уровни боковых и обратных лепестков, дБ, не более | - 12,5 |  |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |  |

Срок службы антенна 10 лет.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол | Габаритные размеры, мм. | Масса кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Антенна АРЛ147И4У14 | 1 | 2940*1545*1550 | 25,0 не более |  |
|  | Паспорт | 1 |  |  |  |

В состав антенны входят:

1. Линия логопериодического излучателя                       4 шт

2. Комплект из семи пар вибраторов                               4 шт

3. Штанги несущей рамы                                                   4 шт

4. Траверса крепления антенны                                        1 шт.

5. Делитель мощности                                                       1 шт

6. Хомут крепления делителя                                           1 шт

7. Скоба крепления  рамы на мачту                                 4 шт

8. Болт М8х55                                                                     4 шт

9. Болт  М10х60                                                                  2 шт

10. Гайка М8                                                                       16 шт

11. Шайба плоская Ǿ8                                                        20 шт

12. Шайба пружинная Ǿ8                                                   20шт

13. Болт М8х35                                                                    8 шт

- 2 -

5.   УСТРОЙСТВО   И   ПРИНЦИП   РАБОТЫ.

5.1. Антенна представляет собой синфазную решетку из четырех логопериодических излучателей.

Антенна обеспечивает работу при ветровых нагрузках 30 м/с и сохраняет прочность при скорости ветра до 50 м/с. Общий вид антенны приведен в приложении 1 и 2.      Антенна состоит из четырех излучателей,  делителя мощности, несущей рамы, траверсы крепления делителя  и монтажного комплекта.

Линии излучателя образованы двумя швеллерами, по одному из которых проходит кабель РК75-4-16, заканчивающийся разъемом СР75-154. Место распайки кабеля закрыто изолятором и герметизировано. Швеллеры между собой соединяются стеклотекстолитовыми пластинами. Питание излучателей осуществляется кабелем через делитель мощности, выполненный  на коаксиальных линиях в алюминиевом корпусе.

Излучатели крепятся на несущей раме в соответствии с нумерацией излучателей приведенной на рисунках общего вида Приложения  1 и 2. Рама при помощи двух кронштейнов траверсы и четырёх скоб устанавливается на  вертикальной стойке диаметром до 80 мм.

Делитель мощности устанавливается   на центральной траверсе при помощи монтажного хомута. Входной разъем делителя должен быть направлен вниз. Соединительные кабели излучателей подключаются к разъемам делителя и фиксируются на несущей раме.

Антенна имеет линейную поляризацию излучаемых волн. При вертикальном  положении трубок вибраторов на излучателе поляризация излучения – вертикальная, при горизонтальном – горизонтальная. Диаграммы направленности антенны приведены в Приложении 3.

Грозозащита обеспечивается тем, что излучатель гальванически замкнут по входу.

6.   УКАЗАНИЕ   МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Персонал, занимающийся установкой и проверкой антенны, должен иметь удостоверение о допуске к работе с изделием, которое питается напряжением до 1000 В.

6.2. Корпуса измерительных приборов должны быть заземлены.

7.  ПОДГОТОВКА   АНТЕННЫ   К   РАБОТЕ.

  - Вставить вибраторы неокрашенными концами в скобы, закреплённые на несущей линии, предварительно ослабив гайки М5. Длина вибраторов должна убывать попарно по мере удаления от  кронштейна крепления.

  - Затянуть гайки М5 и проверить надёжность крепления вибраторов.

  - Собрать раму из штанг болтами М8х55 с шайбами. Установить излучатели на раме при помощи болтов М8х35 с гайками и шайбами в соответствии с номерами на общем виде антенны, приведенном в Приложении 1 или Приложении 2, таким образом, чтобы головки болтов М6, стягивающих накладки несущих линий, вошли в отверстия Æ12, имеющиеся в кронштейнах рамы.

  - Закрепить траверсу скобами крепления  на опоре. Установить раму на траверсу в соответствии с требуемой поляризацией и затянуть болтами М10х60.

  - Закрепить делитель мощности  на траверсе с помощью монтажного хомута и подключить соединительные кабели излучателей к делителю,  закрепив их на раме.

  - Подключить фидер снижения к делителю мощности.

8.  ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ.

  - Техническое обслуживание антенны  предусматривает проверку состояния антенны и

профилактические работы.

  - Проверку состояния антенны необходимо проводить один раз в полгода следующим образом:

- удалить пыль и грязь с антенны ветошью, сильно загрязненные  и масляные места  очистить ветошью, смоченной в керосине или бензине, протереть насухо;

- очистить от пыли разъем и протереть ветошью, смоченной в спирте, при

- 3 -

необходимости подтянуть гайки на разъемах.

Примечание. Применение бензина и керосина для чистки разъемов категорически

запрещается.

  - Проверить исправность антенны следующим образом:

- подготовить измерительный прибор для работы в качестве омметра;

- отсоединить делитель мощности от излучателей. Делитель мощности считается исправным, если прибор показывает короткое замыкание при гальванической проверке центральных жил разъемов между собой и отсутствие контакта между центральной жилой и корпусом любого из разъемов делителя.

Излучатель считается исправным, если при гальванической проверке прибор

показывает сопротивление между центральной жилой и корпусом  разъема не более 1 Ом.

9.   СВЕДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЕМКЕ.

9.1. Антенна АРЛ147И4У14, номер _____________________________

соответствует техническим условиям  и пригодна для эксплуатации.

М. П.                                                                           Гл. инженер _________________

Гл. контролер ________________

10. ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие изготовитель гарантирует  соответствие параметров антенны требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации,  установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения  30 месяцев с момента приемки антенны ОТК предприятия – изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода  в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

11.   СВЕДЕНИЯ   ОБ    УПАКОВКЕ

11.1. АнтеннаАРЛ147И4У14, номер _____________________________

упакована на предприятии, согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки_______________________

М. П.                                                       Упаковку произвел___________________

Изделие после

упаковки принял___________________

| # ДН антенны в плоскости Е | ДН антенны в плоскости Н |
| --- | --- |

Приложение 3.  ДН антенны АРЛ147И4У14