АНТЕННА  АРЛ390И2У14

№

ПАСПОРТ

Омск

2004 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Общие указания                                                                                       1

2. Назначение антенны                                                                                1

3. Технические характеристики                                                                  2

4. Комплектность                                                                                         2

5. Устройство антенны и принцип работы                                                2

6. Указание мер безопасности                                                                     3

7. Подготовка антенны к работе                                                                 3

8. Техническое обслуживание                                                                    3

9. Свидетельство о приемке                                                                        4

10. Гарантии изготовителя (поставщика)                                                  4

11. Сведения о рекламациях                                                                       4

12. Сведения о консервации и упаковке                                                    4

Приложение 1. Общий вид антенны  поляризация горизонтальная.

Приложение 2. Общий вид антенны поляризация  вертикальная.

Приложение 3. ДН антенны.

- ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

1.1. Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики антенны.

2.1. Паспорт входит в комплектность данного устройства и постоянно должен находиться при нем.

3.1. Все записи в паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно.

Разрешается использовать при записях шариковые ручки с черной и фиолетовой (синей) пастой.

2.   НАЗНАЧЕНИЕ   АНТЕННЫ

2.1. Антенна АРЛ390И2У14, (в дальнейшем именуемая антенной) предназначена для приема и передачи высокочастотных сигналов в диапазоне частот 390 - 470 МГц.

Дата изготовления ______________________

Номер антенны _________________________

- 1 -

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические характеристики антенны приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Величена параметра | примечание |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент стоячей волны, не более | 1,8 |  |
| Коэффициент усиления по отношения к изотропному излучателю, дБ, не менее | 14,0 |  |
| Уровни боковых и обратных лепестков, дБ, не более | - 13,5 |  |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |  |

Срок службы антенны 10 лет.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол | Габаритные размеры, мм. | Масса кг. | Номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Антенна АРЛ390И2У14 | 1 | 1560*1340*110 734*1340*370 | 4,0 не более |  | Поляризация: Вертикальная Горизонтальная |
|  | Паспорт | 1 |  |  |  |  |

В состав антенны входят:

1. Излучатели логопериодические (ЛП)               2 шт

2.  Кронштейн крепления  излучателя                  2 шт

3. Скоба крепления                                                 4 шт

4. Гайка М8                                                              8 шт

5. Шайба плоская Ǿ8                                               8 шт

6. Шайба пружинная Ǿ8                                         8 шт

7. Винт М5х10                                                         4 шт

8.Шайба плоская  Ǿ5                                              4 шт

9.Шайба пружинная Ǿ5                                          4 шт

10. Делитель мощности                                           1шт

11.Хомут крепления делителя                                1шт

Примечание: 1. Монтажный комплект включает в себя позиции  2,3,4,5,6,7,8,9,11.

2. Потребителю антенна поставляется в разобранном виде.

- 2  -

5.   УСТРОЙСТВО   И   ПРИНЦИП   РАБОТЫ.

5.1. Антенна представляет  собой вертикальную синфазную решетку логопериодических излучателей.

Антенна обеспечивает работу при ветровых нагрузках 30 м/с и сохраняет прочность при скорости ветра до 50 м/с. Общий вид антенны приведен в приложении 1 и 2.

Антенна состоит из двух излучателей (1) и делителя мощности (2).Питание излучателей осуществляется коаксиальным кабелем РК-75-4-12 через делитель мощности, который выполнен на полосковых  линиях в алюминиевой трубе. Излучатели выполнены

из трубок алюминиевого сплава с полистирольным  диэлектриком. Волновое сопротивление входа антенны (делителя) 50 Ом.

Излучатели при помощи монтажного комплекта крепятся на вертикальной стойке Æ30¸51 мм.

ВНИМАНИЕ!!! Монтажный комплект  устанавливается таким образом, чтобы антенны располагались по одну сторону стойки. (В противном случае антенны будут включены противофазно, что приведет к формированию “нулевого провала” в направлении на корреспондента.)

Расстояние  между центрами излучателей, при установке  вертикальной поляризации  – 1200 мм, при установке горизонтальной поляризации – 640 мм  Делитель мощности крепится  на вертикальной стойке между излучателями при помощи стяжного хомута. Входной разъем делителя должен быть направлен вниз. Соединительные кабели подключаются к входным разъемам излучателей и фиксируются на вертикальной стойке.

Антенна имеет линейную поляризацию излучаемых волн. При вертикальном  положении трубок вибраторов на излучателе относительно земли поляризация излучения – вертикальная, при горизонтальном – горизонтальная. Диаграммы направленности антенны приведены в приложении 3.

Грозозащита обеспечивается тем, что излучатель гальванически замкнут по входу.

6.   УКАЗАНИЕ   МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Персонал, занимающийся установкой и проверкой антенны, должен иметь удостоверение о допуске к работе с изделием, которое питается напряжением до 1000 В.

6.2. Корпуса измерительных приборов должны быть заземлены.

7.  ПОДГОТОВКА   АНТЕННЫ   К   РАБОТЕ.

7.1. Для подготовки антенны к работе необходимо произвести монтаж антенны на опоре в соответствии с общим видом антенны, приведенном в приложениях 1 и 2 , подключить антенный фидер.

8.  ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ.

  - Техническое обслуживание антенны  предусматривает проверку состояния антенны и

профилактические работы.

  - Проверку состояния антенны необходимо проводить один раз в полгода следующим образом:

- удалить пыль и грязь с антенны ветошью, сильно загрязненные  и масляные места  очистить ветошью, смоченной в керосине или бензине, протереть насухо;

- 3 -

- очистить от пыли разъем и протереть ветошью, смоченной в спирте, при необходимости подтянуть контактные втулки и гайки на разъемах.

Примечание. Применение бензина и керосина для чистки разъемов категорически

запрещается.

  - Проверить исправность антенны следующим образом:

- подготовить измерительный прибор для работы в качестве омметра;

- отсоединить делитель мощности от излучателей. Делитель мощности считается исправным, если прибор показывает короткое замыкание при гальванической проверке центральных жил разъемов между собой.

Излучатель считается исправным, если при гальванической проверке прибор      показывает сопротивление между центральной жилой и внешним                                           проводником разъема менее 1,0 Ом.

9.   СВИДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЕМКЕ.

9.1. Антенна АРЛ390И2У14, номер _____________________________________________  соответствует техническим условиям  и пригодна для эксплуатации.

М. П.                                                                           Гл. инженер _________________

Гл. контролер ________________

10. ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие изготовитель гарантирует  соответствие параметров антенны требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации,  установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения 18 месяцев с момента приемки антенны ОТК предприятия – изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

11.   СВЕДЕНИЯ   О Б   УПАКОВКЕ

12.1. АнтеннаАРЛ390И2У14, номер_______________________________________________ упакована на предприятии согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки_______________________

М. П.                                                       Упаковку произвел___________________

Изделие после

упаковки принял ____________________

- 4 -