АНТЕННА  АРЛ390И2У14С

№

ПАСПОРТ

Омск

2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Общие указания                                                                                       1

2. Назначение антенны                                                                                1

3. Технические характеристики                                                                  2

4. Комплектность                                                                                         2

5. Устройство антенны и принцип работы                                                3

6. Указание мер безопасности                                                                     3

7. Подготовка антенны к работе                                                                 3

8. Техническое обслуживание                                                                    3

9. Свидетельство о приемке                                                                        4

10. Гарантий обязательства изготовителя                                                 4

12. Сведения об упаковке                                                                           4

Приложение 1. Общий вид антенны  поляризация горизонтальная.

Приложение 2. Общий вид антенны поляризация  вертикальная.

Приложение 3. ДН антенны.

- ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

1.1. Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики антенны.

2.1. Паспорт входит в комплектность данного устройства и постоянно должен находиться при нем.

2.   НАЗНАЧЕНИЕ   АНТЕННЫ

2.1. Антенна АРЛ390И2У14С, (в дальнейшем именуемая антенной) предназначена для приема и передачи высокочастотных сигналов в диапазоне частот 390 - 470 МГц.

Номер антенны _________________________

Изготовитель: __________________________

Дата изготовления ______________________

- 1 –

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические характеристики антенны приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина параметра | примечание |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент стоячей волны, не более | 1,8 |  |
| Коэффициент усиления по отношения к изотропному излучателю, дБ, не менее | 14,0 |  |
| Уровни боковых и обратных лепестков, дБ, не более | - 13,5 |  |
| Волновое сопротивление, Ом | 75 |  |

Срок службы антенны 10 лет.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол | Габаритные размеры, мм. | Масса кг. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Антенна АРЛ390И2У14С | 1 | 682*1340*380 | 6,2 не более |  |  |
|  | Паспорт | 1 |  |  |  |  |

В состав антенны входят:

1. Излучатели логопериодические (ЛП)               2 шт

2. Траверса                                                               1 шт

3.  Кронштейн крепления  траверсы                     1 шт

4. Скоба крепления                                                 2 шт

5. Гайка М8                                                              8 шт

6. Шайба плоская Ǿ8                                               8 шт

7. Шайба пружинная Ǿ8                                         8 шт

8. Болт М8х35                                                          4 шт

11. Делитель мощности                                           1шт

12. Хомут крепления делителя                               1шт

13. Болт М10х60                                                      1 шт

14. Шайба плоская Ǿ10                                           1 шт

15. Шайба пружинная Ǿ10                                     1 шт

16. Ключ трубчатый 13х14                                     1 шт

- 2  -

5.   УСТРОЙСТВО   И   ПРИНЦИП   РАБОТЫ.

5.1. Антенна представляет собой синфазную решетку из двух логопериодических излучателей.

Антенна обеспечивает работу при ветровых нагрузках 30 м/с и сохраняет прочность при скорости ветра до 50 м/с. Общий вид антенны приведен в приложении 1 и 2.      Антенна состоит из двух излучателей,  делителя мощности,  траверсы и монтажного комплекта.

Линии излучателя образованы двумя швеллерами, по одному из которых проходит кабель РК75-4-16, заканчивающийся разъемом СР75-154. Место распайки кабеля закрыто изолятором и герметизировано. Швеллеры между собой соединяются стеклотекстолито-выми пластинами. Питание излучателей осуществляется кабелем через делитель мощности, выполненного  на коаксиальных линиях в алюминиевом корпусе.

Антенна имеет линейную поляризацию излучаемых волн. При вертикальном  положении трубок вибраторов на излучателе относительно земли поляризация излучения – вертикальная, при горизонтальном – горизонтальная. Диаграммы направленности антенны приведены в приложении 3.

Излучатели крепятся на траверсе и устанавливаются на опоре Æ50¸80 мм при помощи монтажного комплекта в соответствии с выбранной поляризацией (Приложение 1,2).

Делитель мощности крепится  при помощи стяжного хомута на опоре при вертикальной поляризации,  на траверсе при горизонтальной поляризации. Входной разъем делителя должен быть направлен вниз. Соединительные кабели подключаются к входным разъемам излучателей и фиксируются на траверсе.

Грозозащита обеспечивается тем, что излучатель гальванически замкнут по входу.

6.   УКАЗАНИЕ   МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Персонал, занимающийся установкой и проверкой антенны, должен иметь удостоверение о допуске к работе с изделием, которое питается напряжением до 1000 В.

6.2. Корпуса измерительных приборов должны быть заземлены.

7.  ПОДГОТОВКА   АНТЕННЫ   К   РАБОТЕ.

7.1. Для подготовки антенны к работе необходимо произвести монтаж антенны на опоре в соответствии с общим видом антенны, приведенном в приложениях 1 и 2 , подключить антенный фидер.

8.  ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ.

  - Техническое обслуживание антенны  предусматривает проверку состояния антенны и

профилактические работы.

  - Проверку состояния антенны необходимо проводить один раз в полгода следующим образом:

- удалить пыль и грязь с антенны ветошью, сильно загрязненные  и масляные места  очистить ветошью, смоченной в керосине или бензине, протереть насухо;

- очистить от пыли разъем и протереть ветошью, смоченной в спирте, при необходимости подтянуть контактные втулки и гайки на разъемах.

Примечание. Применение бензина и керосина для чистки разъемов категорически

запрещается.

- 3 -

  - Проверить исправность антенны следующим образом:

- подготовить измерительный прибор для работы в качестве омметра;

- отсоединить делитель мощности от излучателей. Делитель мощности считается исправным, если прибор показывает короткое замыкание при гальванической проверке центральных проводников разъемов между собой и отсутствие контакта между центральным  проводником и корпусом любого из разъемов делителя.

Излучатель считается исправным, если при гальванической проверке прибор      показывает сопротивление между центральным проводником и корпусом                                         разъема менее 1,0 Ом.

9.   СВИДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЕМКЕ.

9.1.Антенна АРЛ390И2У14С, номер ____________________________________________  соответствует техническим условиям  и пригодна для эксплуатации.

М. П.                                                                           Гл. инженер _________________

Гл. контролер ________________

10. ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие изготовитель гарантирует  соответствие параметров антенны требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации,  установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения 30 месяцев с момента приемки антенны ОТК предприятия – изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

11.   СВЕДЕНИЯ   О Б   УПАКОВКЕ

12.1. АнтеннаАРЛ390И2У14С, номер____________________________________________ упакована на предприятии согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки_______________________

М. П.                                                       Упаковку произвел___________________

Изделие после

упаковки принял ____________________