### АНТЕННА  АРЛ390И4У17

№

ПАСПОРТ

Омск

2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Общие указания                                                                                        1

2. Назначение антенны                                                                                 1

3. Технические характеристики                                                                  2

4. Комплектность                                                                                          2

5. Устройство и принцип работы                                                                3

6. Указание мер безопасности                                                                     3

7. Подготовка антенны к работе                                                                  3

8. Техническое обслуживание                                                                     3

9. Свидетельство о приемке                                                                         4

10. Гарантийные обязательства изготовителя                                            4

11. Сведения об упаковке                                                                             4

Приложение 1. Общий вид антенны поляризация вертикальная

Приложение 2. Общий вид антенны поляризация горизонтальная

Приложение 3. ДН антенны

1. ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

1.1. Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики антенны.

1.2. Паспорт входит в комплектность данного устройства и постоянно должен находиться при нем.

1.3. Все записи в паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно.

2.   НАЗНАЧЕНИЕ   АНТЕННЫ

2.1. Антенна АРЛ390И4У17, (в дальнейшем именуемая антенной) предназначена для приема и передачи высокочастотных сигналов в диапазоне частот 390-470 МГц.

Номер антенны: ________________________

Изготовитель:__________________________

Дата изготовления ______________________

- 1 –

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические характеристики антенны приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Величина параметра | примечание |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент стоячей волны, не более | 1,8 |  |
| Коэффициент усиления по отношения к изотропному излучателю, дБ, не менее | 17,0 |  |
| Уровни боковых и обратных лепестков, дБ, не более | - 16,5 |  |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |  |

Срок службы антенна 10 лет.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол | Габаритные размеры, мм. | Масса кг. | Номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Антенна АРЛ390И4У17 | 1 | 1210х680х1340 | 14,0 не более |  |  |
|  | Паспорт | 1 |  |  |  |  |

В состав антенны входят:

1. Излучатели логопериодические (ЛП)              4 шт

2. Рама несущая                                                      1 шт

3. Траверса крепления делителя                            1 шт.

4. Делитель мощности                                            1 шт

5. Болт крепления траверсы  М10х55                    2 шт

6. Скоба крепления  рамы на мачту                       2 шт

7. Гайка М8                                                              4 шт

8. Шайба плоская Ǿ8                                               4 шт

9. Шайба пружинная Ǿ8                                          4 шт

10. Винт М5х10                                                         8 шт

11. Шайба плоская  Ǿ5                                             8 шт

12. Шайба пружинная Ǿ5                                         8 шт

13. Шайба плоская  Ǿ10                                           2 шт

14. Шайба пружинная Ǿ10                                       2 шт

15.Хомут крепления делителя                                 2 шт

16. Ключ трубчатый 13х14                                       1  шт

- 2 -

5.   УСТРОЙСТВО   И   ПРИНЦИП   РАБОТЫ.

5.1. Антенна представляет собой синфазную решетку из четырех логопериодических излучателей.

Антенна обеспечивает работу при ветровых нагрузках 30 м/с и сохраняет прочность при скорости ветра до 50 м/с. Общий вид антенны приведен в приложении 1.      Антенна состоит из четырех излучателей (1),  делителя мощности (2), несущей рамы, траверсы крепления делителя  и монтажного комплекта.

Питание излучателей осуществляется коаксиальным кабелем РК-75-4-12 через делитель мощности, выполненного  на коаксиальных линиях в алюминиевом корпусе. Излучатели выполнены из трубок алюминиевого сплава с полиамидным диэлектриком. Волновое сопротивление входа антенны (делителя) 50 Ом.

Излучатели крепятся на несущей раме в соответствии с рисунком общего вида (Приложение 1, Приложение 2). Центральная траверса болтами М10х55 фиксируется на раме. Рама устанавливается на  вертикальной стойке диаметром до 80 мм при помощи двух  скоб  и кронштейнов центральной траверсы.

Делитель мощности устанавливается   на центральной траверсе при помощи монтажного хомута. Входной разъем делителя должен быть направлен вниз. Соединительные кабели излучателей подключаются к разъемам делителя и фиксируются на несущей раме.

Антенна имеет линейную поляризацию излучаемых волн. При вертикальном  положении трубок вибраторов на излучателе поляризация излучения – вертикальная, при горизонтальном – горизонтальная. Диаграммы направленности антенны приведены в Приложении 3.

Грозозащита обеспечивается тем, что излучатель гальванически замкнут по входу.

6.   УКАЗАНИЕ   МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Персонал, занимающийся установкой и проверкой антенны, должен иметь удостоверение о допуске к работе с изделием, которое питается напряжением до 1000 В.

6.2. Корпуса измерительных приборов должны быть заземлены.

7.  ПОДГОТОВКА   АНТЕННЫ   К   РАБОТЕ.

7.1. Для подготовки антенны к работе необходимо произвести монтаж антенны на опоре в соответствии с общим видом антенны, приведенном в Приложении 1, или Приложении 2, подключить антенный фидер.

8.  ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ.

  - Техническое обслуживание антенны  предусматривает проверку состояния антенны и

профилактические работы.

  - Проверку состояния антенны необходимо проводить один раз в полгода следующим образом:

- удалить пыль и грязь с антенны ветошью, сильно загрязненные  и масляные места  очистить ветошью, смоченной в керосине или бензине, протереть насухо;

- очистить от пыли разъем и протереть ветошью, смоченной в спирте, при необходимости подтянуть контактные втулки и гайки на разъемах.

Примечание. Применение бензина и керосина для чистки разъемов категорически

запрещается

- 3 -

.

  - Проверить исправность антенны следующим образом:

- подготовить измерительный прибор для работы в качестве омметра;

- отсоединить делитель мощности от излучателей. Делитель мощности считается исправным, если прибор показывает короткое замыкание при гальванической проверке центральных проводников разъемов между собой и отсутствие контакта между центральным  проводником и корпусом любого из разъемов делителя.

Излучатель считается исправным, если при гальванической проверке прибор

показывает сопротивление между центральным  проводником и корпусом  разъема не более 1 Ом.

9.   СВЕДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЕМКЕ.

9.1. Антенна АРЛ390И4У17, номер _____________________________

соответствует техническим условиям  и пригодна для эксплуатации.

М. П.                                                                           Гл. инженер _________________

Гл. контролер ________________

10. ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие изготовитель гарантирует  соответствие параметров антенны требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации,  установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения  30 месяцев с момента приемки антенны ОТК предприятия – изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода  в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

11.   СВЕДЕНИЯ   ОБ    УПАКОВКЕ

11.1. Антенна АРЛ390И4У17, номер _____________________________

упакована на предприятии согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки_______________________

М. П.                                                       Упаковку произвел___________________

Изделие после

упаковки принял___________________

- 4 -