АНТЕННА  АРЗ320И4У15

№

ПАСПОРТ

Омск

2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Общие указания                                                                                       1

2. Назначение антенны                                                                                1

3. Технические характеристики                                                                  2

4. Комплектность                                                                                         2

5. Устройство антенны и принцип работы                                                3

6. Указание мер безопасности                                                                     3

7. Подготовка антенны к работе                                                                 3

8. Техническое обслуживание                                                                    3

9. Свидетельство о приемке                                                                        4

10. Гарантий обязательства изготовителя                                                 4

12. Сведения об упаковке                                                                           4

Приложение 1. Общий вид антенны  поляризация горизонтальная.

Приложение 2. Общий вид антенны поляризация  вертикальная.

Приложение 3. ДН антенны на частоте 320 мГц.

Приложение 4. ДН антенны на частоте 480 мГц.

Приложение 5. ДН антенны на частоте 645 мГц.

- ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

1.1. Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики антенны.

2.1. Паспорт входит в комплектность данного устройства и постоянно должен находиться при нем.

2.   НАЗНАЧЕНИЕ   АНТЕННЫ

2.1. Антенна АРЗ320И4У15, (в дальнейшем именуемая антенной) предназначена для приема и передачи высокочастотных сигналов в диапазоне частот 320 - 645 МГц.

Номер антенны _________________________

Изготовитель:___________________________

Дата изготовления _______________________

- 1 –

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические характеристики антенны приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина параметра | примечание |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент стоячей волны, не более | 1,8 |  |
| Коэффициент усиления по отношения к изотропному излучателю, не менее | 320 мГц - 12,0 дБ 480 мГц - 14,0 дБ 645 мГц - 15,0 дБ |  |
| Уровни боковых и обратных лепестков, дБ, не более | - 9,0 |  |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |  |

Срок службы антенны 10 лет.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол | Габаритные размеры, мм. | Масса кг. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Антенна АР3320И4У15 | 1 | 1355*925*205 | 11,1 не более |  |  |
|  | Паспорт | 1 |  |  |  |  |

В состав антенны входят:

1. Антенна                                                               1 шт

2. Кронштейн крепления  антенны                       1 шт

3. Болт М10х60                                                       1 шт

4. Шайба плоская Ǿ10                                            1 шт

5. Шайба пружинная Ǿ10                                      1 шт

6. Скоба крепления                                                 2 шт

7. Гайка М8                                                             4 шт

8. Шайба плоская Ǿ8                                              4 шт

9. Шайба пружинная Ǿ8                                        4 шт

- 2  -

5.   УСТРОЙСТВО   И   ПРИНЦИП   РАБОТЫ.

5.1. Антенна представляет собой антенную решетку из четырех Z – образных излучателей, расположенных перед плоским экраном, и имеет вертикальную и горизонтальную  линейную поляризацию излучаемых волн. Общий вид антенны приведен в Приложении 1 и 2.

Антенна состоит из четырех излучателей, делителя мощности и рефлектора. Излучатели выполнены из алюминиевой  трубки диаметром 12 мм. Внутри излучателя проложен кабель РК75-4-16, заканчивающийся разъемом СР-75-154 ФВ, подключенным к разъему делителя СР-75-166ФВ. Место распайки кабеля в точке питания излучателя закрыто изолятором из полиамида и герметизировано. Делитель выполнен на коаксиальных линиях в алюминиевой трубе 40*2,5 мм. Входной разъем делителя СР-50-165ФВ. Делитель крепится на несущей стальной трубе 40*1,5 мм  являющейся часть конструкции рефлектора. Рефлектор образован рамкой из стального оцинкованного уголка 20*20 мм , заполненной стальной оцинкованной сеткой 24*48 мм. Антенна при помощи болта М10 через отверстие в несущей трубе рефлектора фиксируется на кронштейне, который устанавливается при помощи скоб на опоре. Данное крепление обеспечивает установку антенны в горизонтальной или вертикальной поляризации.  Смена поляризации осуществляется поворотом антенны на 90 градусов относительно кронштейна. Диаметр опоры допускается от 50 до 80 мм.

Антенна обеспечивает работу при ветровых нагрузках 30 м/с и сохраняет прочность при скорости ветра до 50 м/с.

Грозозащита обеспечивается тем, что излучатель гальванически замкнут по входу.

6.   УКАЗАНИЕ   МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Персонал, занимающийся установкой и проверкой антенны, должен иметь удостоверение о допуске к работе с изделием, которое питается напряжением до 1000 В.

6.2. Корпуса измерительных приборов должны быть заземлены.

7.  ПОДГОТОВКА   АНТЕННЫ   К   РАБОТЕ.

7.1. Для подготовки антенны к работе необходимо произвести монтаж антенны на опоре в соответствии с общим видом антенны, приведенном в приложениях 1 и 2 , подключить антенный фидер.

8.  ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ.

  - Техническое обслуживание антенны  предусматривает проверку состояния антенны и

профилактические работы.

  - Проверку состояния антенны необходимо проводить один раз в полгода следующим образом:

- удалить пыль и грязь с антенны ветошью, сильно загрязненные  и масляные места  очистить ветошью, смоченной в керосине или бензине, протереть насухо;

- очистить от пыли разъем и протереть ветошью, смоченной в спирте, при необходимости подтянуть контактные втулки и гайки на разъемах.

Примечание. Применение бензина и керосина для чистки разъемов категорически

запрещается.

- 3 -

  - Проверить исправность антенны следующим образом:

- подготовить измерительный прибор для работы в качестве омметра;

- отсоединить делитель мощности от излучателей. Делитель мощности считается исправным, если прибор показывает короткое замыкание при гальванической проверке центральных проводников разъемов между собой и отсутствие контакта между центральным  проводником и корпусом любого из разъемов делителя.

Излучатель считается исправным, если при гальванической проверке прибор      показывает сопротивление между центральным проводником и корпусом                                         разъема менее 1,0 Ом.

9.   СВИДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЕМКЕ.

9.1. Антенна АРЗ320И4У15, номер _____________________________________________  соответствует техническим условиям  и пригодна для эксплуатации.

М. П.                                                                           Гл. инженер _________________

Гл. контролер ________________

10. ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие изготовитель гарантирует  соответствие параметров антенны требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации,  установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения 30 месяцев с момента приемки антенны ОТК предприятия – изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

11.   СВЕДЕНИЯ   О Б   УПАКОВКЕ

12.1. Антенна АРЗ320И4У15, номер_____________________________________________ упакована на предприятии согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки_______________________

М. П.                                                       Упаковку произвел___________________

Изделие после

упаковки принял ____________________