АНТЕННА  АРЗ390И2У14

№

ПАСПОРТ

Омск

2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Общие указания                                                                                       1

2. Назначение антенны                                                                                1

3. Технические характеристики                                                                  2

4. Комплектность                                                                                         2

5. Устройство антенны и принцип работы                                                3

6. Указание мер безопасности                                                                     3

7. Подготовка антенны к работе                                                                 3

8. Техническое обслуживание                                                                    3

9. Свидетельство о приемке                                                                        4

10. Гарантий обязательства изготовителя                                                 4

12. Сведения об упаковке                                                                           4

Приложение 1. Общий вид антенны  поляризация горизонтальная.

Приложение 2. Общий вид антенны поляризация  вертикальная.

Приложение 3. ДН антенны.

- ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

1.1. Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики антенны.

2.1. Паспорт входит в комплектность данного устройства и постоянно должен находиться при нем.

2.   НАЗНАЧЕНИЕ   АНТЕННЫ

2.1. Антенна АРЗ390И2У14, (в дальнейшем именуемая антенной) предназначена для приема и передачи высокочастотных сигналов в диапазоне частот 390 - 470 МГц.

Номер антенны _________________________

Изготовитель:___________________________

Дата изготовления _______________________

- 1 –

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические характеристики антенны приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина параметра | примечание |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент стоячей волны, не более | 1,8 |  |
| Коэффициент усиления по отношения к изотропному излучателю, дБ, не менее | 14,0 |  |
| Уровни боковых и обратных лепестков, дБ, не более | - 12,5 |  |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |  |

Срок службы антенны 10 лет.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол | Габаритные размеры, мм. | Масса кг. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Антенна АРЛ390И2У14 | 1 | 1200*850*170 | 10,5 не более |  |  |
|  | Паспорт | 1 |  |  |  |  |

В состав антенны входят:

1. Антенна                                                               1 шт

2. Кронштейн крепления  антенны                       1 шт

3. Болт М10х60                                                       1 шт

4. Шайба плоская Ǿ10                                            1 шт

5. Шайба пружинная Ǿ10                                      1 шт

6. Скоба крепления                                                 2 шт

7. Гайка М8                                                             4 шт

8. Шайба плоская Ǿ8                                              4 шт

9. Шайба пружинная Ǿ8                                        4 шт

- 2  -

5.   УСТРОЙСТВО   И   ПРИНЦИП   РАБОТЫ.

5.1. Антенна представляет собой антенную решетку из двух Z – образных излучателей, расположенных перед плоским экраном, и имеет вертикальную и горизонтальную  линейную поляризацию излучаемых волн. Общий вид антенны приведен в Приложении 1 и 2.

Антенна состоит из двух излучателей, делителя мощности и рефлектора. Излучатели выполнены из алюминиевой  трубки диаметром 12 мм. Конструкция излучателя усилена

стальной трубкой внутри лучей излучателя. Внутри излучателя проложен кабель РК75-4-16, заканчивающийся разъемом СР-75-154 ФВ, подключенным к разъему делителя СР-75-166ФВ. Место распайки кабеля в точке питания излучателя закрыто изолятором из полиамида и герметизировано. Делитель выполнен на коаксиальных линиях в алюминиевой трубе 40*2,5 мм. Входной разъем делителя СР-50-165ФВ. Делитель крепится на несущей стальной трубе 40*1,5 мм  являющейся часть конструкции рефлектора. Рефлектор образован рамкой из стального оцинкованного уголка 20*20 мм , заполненной стальной оцинкованной сеткой 24*48 мм. Антенна при помощи болта М10 через отверстие в несущей трубе рефлектора фиксируется на кронштейне, который устанавливается при помощи скоб на опоре. Данное крепление обеспечивает установку антенны в горизонтальной или вертикальной поляризации.  Смена поляризации осуществляется поворотом антенны на 90 градусов относительно кронштейна. Диаметр опоры допускается от 50 до 80 мм.

Антенна обеспечивает работу при ветровых нагрузках 30 м/с и сохраняет прочность при скорости ветра до 50 м/с.

Грозозащита обеспечивается тем, что излучатель гальванически замкнут по входу.

6.   УКАЗАНИЕ   МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Персонал, занимающийся установкой и проверкой антенны, должен иметь удостоверение о допуске к работе с изделием, которое питается напряжением до 1000 В.

6.2. Корпуса измерительных приборов должны быть заземлены.

7.  ПОДГОТОВКА   АНТЕННЫ   К   РАБОТЕ.

7.1. Для подготовки антенны к работе необходимо произвести монтаж антенны на опоре в соответствии с общим видом антенны, приведенном в приложениях 1 и 2 , подключить антенный фидер.

8.  ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ.

  - Техническое обслуживание антенны  предусматривает проверку состояния антенны и

профилактические работы.

  - Проверку состояния антенны необходимо проводить один раз в полгода следующим образом:

- удалить пыль и грязь с антенны ветошью, сильно загрязненные  и масляные места  очистить ветошью, смоченной в керосине или бензине, протереть насухо;

- очистить от пыли разъем и протереть ветошью, смоченной в спирте, при необходимости подтянуть контактные втулки и гайки на разъемах.

Примечание. Применение бензина и керосина для чистки разъемов категорически

запрещается.

- 3 -

  - Проверить исправность антенны следующим образом:

- подготовить измерительный прибор для работы в качестве омметра;

- отсоединить делитель мощности от излучателей. Делитель мощности считается исправным, если прибор показывает короткое замыкание при гальванической проверке центральных проводников разъемов между собой и отсутствие контакта между центральным  проводником и корпусом любого из разъемов делителя.

Излучатель считается исправным, если при гальванической проверке прибор      показывает сопротивление между центральным проводником и корпусом                                         разъема менее 1,0 Ом.

9.   СВИДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЕМКЕ.

9.1. Антенна АРЗ390И2У14, номер _____________________________________________  соответствует техническим условиям  и пригодна для эксплуатации.

М. П.                                                                           Гл. инженер _________________

Гл. контролер ________________

10. ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие изготовитель гарантирует  соответствие параметров антенны требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации,  установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения 30 месяцев с момента приемки антенны ОТК предприятия – изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

11.   СВЕДЕНИЯ   О Б   УПАКОВКЕ

12.1. Антенна АРЗ390И2У14, номер_____________________________________________ упакована на предприятии согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки_______________________

М. П.                                                       Упаковку произвел___________________

Изделие после

упаковки принял ____________________