АНТЕННА  АРЗСГ390И2У9

№

ПАСПОРТ

Омск

2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Общие указания                                                                                       1

2. Назначение антенны                                                                                1

3. Технические характеристики                                                                  2

4. Комплектность                                                                                         2

5. Устройство антенны и принцип работы                                                3

6. Указание мер безопасности                                                                     3

7. Подготовка антенны к работе                                                                 3

8. Техническое обслуживание                                                                    3

9. Свидетельство о приемке                                                                        4

10. Гарантий обязательства изготовителя                                                 4

12. Сведения об упаковке                                                                           4

Приложение 1. Общий вид антенны  поляризация горизонтальная.

Приложение 2. ДН антенны

- ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

1.1. Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики антенны.

2.1. Паспорт входит в комплектность данного устройства и постоянно должен находиться при нем.

2.   НАЗНАЧЕНИЕ   АНТЕННЫ

2.1. Антенна АРЗСГ390И2У9, (в дальнейшем именуемая антенной) предназначена для приема и передачи высокочастотных сигналов в диапазоне частот 390 - 470 МГц.

Номер антенны _________________________

Изготовитель:___________________________

Дата изготовления ______________________

- 1 –

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические характеристики антенны приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина параметра |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент стоячей волны, не более | 1,8 |  |  |
| Коэффициент усиления по отношения к изотропному излучателю, дБ, не менее | 9,0 |  |  |
| Ширина ДН в плоскости Е, град, не менее | 90 |  |  |
| Уровни боковых и обратных лепестков, дБ, не более | - 12,5 |  |  |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |  |  |

Срок службы антенны 10 лет.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол | Габаритные размеры, мм. | Масса кг. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Антенна АРЗСГ390И2У9 | 1 | 860*853*640 | 11,0 не более |  |  |
|  | Паспорт | 1 |  |  |  |  |

В состав антенны входят:

1. Излучатель с рефлектором в сборе                  2 шт

2. Штанга несущая с делителем мощности          1 шт

3. Кронштейн                                                          1 шт

4. Болт М10х60                                                       1 шт

5. Шайба плоская Ǿ10                                            1 шт

6. Шайба пружинная Ǿ10                                      1 шт

7. Скоба крепления                                                 2 шт

8. Гайка М8                                                             4 шт

9. Шайба плоская Ǿ8                                            4 шт

10. Шайба пружинная Ǿ8                                      4 шт

11. Шайба плоская Ǿ5                                            12 шт

12. Шайба пружинная Ǿ5                                      12 шт

13. Винт М5х10                                                       12 шт.

14 . Гайка М5                                                          12 шт.

- 2  -

5.   УСТРОЙСТВО   И   ПРИНЦИП   РАБОТЫ.

5.1. Антенна представляет собой антенную решетку из двух Z – образных излучателей, расположенных перед плоскими экранами, развернутыми относительно друг друга на 115˚.  Антенна имеет  горизонтальную  линейную поляризацию излучаемых волн. Общий вид антенны приведен в Приложении 1.

Антенна состоит из двух излучателей, двух рефлекторов и делителя мощности. Излучатели выполнены из алюминиевой  трубки диаметром 12 мм. Внутри излучателя проложен кабель РК75-4-16, заканчивающийся разъемом СР-75-154 ФВ, подключенным к разъему делителя СР-75-166ФВ. Место распайки кабеля в точке питания излучателя закрыто изолятором из полиамида и герметизировано. Делитель выполнен на коакси - альных линиях в алюминиевой трубе Ø 40мм.  Входной разъем делителя СР-50-165ФВ.  Делитель крепится на несущей траверсе из стальной трубы   Ø40 мм.  Рефлекторы образованы рамкой из стального оцинкованного уголка 20х20 мм , заполненной стальной оцинкованной сеткой 24х48 мм. Антенна при помощи болта М10 через отверстие в несущей штанге фиксируется на кронштейне, который устанавливается при помощи скоб на опоре. Диаметр опоры допускается от 50 до 80 мм.

Антенна обеспечивает работу при ветровых нагрузках 30 м/с и сохраняет прочность при скорости ветра до 50 м/с.

Грозозащита обеспечивается тем, что излучатель гальванически замкнут по входу.

6.   УКАЗАНИЕ   МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Персонал, занимающийся установкой и проверкой антенны, должен иметь удостоверение о допуске к работе с изделием, которое питается напряжением до 1000 В.

6.2. Корпуса измерительных приборов должны быть заземлены.

7.  ПОДГОТОВКА   АНТЕННЫ   К   РАБОТЕ.

7.1. Для подготовки к работе необходимо произвести сборку антенны в соответствии  с рисунком  см. Приложение 1.

Для этого нужно соединить  рефлекторы излучателей при помощи четырёх винтов М5х10 с шайбами и гайками. Затем закрепить рефлекторы на несущей траверсе винтами М5х10 с шайбами и гайками. Соединить разъёмы излучателей с делителем мощности.

7.2. Установить  кронштейн крепления антенны на мачте при помощи скоб с гайками  М8 и шайбами.

7.3. При помощи болта М10х60 с шайбами закрепить антенну на кронштейне, подключить фидер снижения к входному разъёму делителя мощности.

8.  ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ.

  - Техническое обслуживание антенны  предусматривает проверку состояния антенны и

профилактические работы.

  - Проверку состояния антенны необходимо проводить один раз в полгода следующим образом:

- удалить пыль и грязь с антенны ветошью, сильно загрязненные  и масляные места  очистить ветошью, смоченной в керосине или бензине, протереть насухо;

- очистить от пыли разъём и протереть ветошью, смоченной в спирте, при необходимости подтянуть контактные втулки и гайки на разъемах.

Примечание. Применение бензина и керосина для чистки разъёмов категорически

запрещается.

- 3 -

  - Проверить исправность антенны следующим образом:

- подготовить измерительный прибор для работы в качестве омметра;

- отсоединить делитель мощности от излучателей. Делитель мощности считается исправным, если прибор показывает короткое замыкание при гальванической проверке центральных проводников разъемов между собой и отсутствие контакта между центральным  проводником и корпусом любого из разъёмов делителя.

Излучатель считается исправным, если при гальванической проверке прибор      показывает сопротивление между центральным проводником и корпусом                                         разъёма менее 1,0 Ом.

9.   СВИДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЕМКЕ.

9.1. Антенна АРЗ3СГ90И2У9, номер _____________________________________________  соответствует техническим условиям  и пригодна для эксплуатации.

М. П.                                                                           Гл. инженер _________________

Гл. контролер ________________

10. ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие изготовитель гарантирует  соответствие параметров антенны требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации,  установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения 30 месяцев с момента приемки антенны ОТК предприятия – изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

11.   СВЕДЕНИЯ   О Б   УПАКОВКЕ

12.1. Антенна АРЗСГ390И2У9, номер_____________________________________________ упакована на предприятии согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки_______________________

М. П.                                                       Упаковку произвел___________________

Изделие после

упаковки принял ____________________