### АНТЕННОЕ УСТРОЙСТВО

### УАРЛ390И8У20

№

ПАСПОРТ

Омск

2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Общие указания                                                                                        1

2. Назначение антенны                                                                                 1

3. Технические характеристики                                                                  2

4. Комплектность                                                                                          2

5. Устройство и принцип работы                                                                3

6. Указание мер безопасности                                                                     3

7. Подготовка антенны к работе                                                                  3

8. Техническое обслуживание                                                                     3

9. Свидетельство о приемке                                                                         4

10. Гарантийные обязательства изготовителя                                            4

11. Сведения об упаковке                                                                             4

Приложение 1. Общий вид антенны поляризация вертикальная

Приложение 2. Общий вид антенны поляризация горизонтальная

Приложение 3. ДН антенны вертикальная поляризация

Приложение 4. ДН антенны горизонтальная поляризация

1. ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

1.1. Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики антенны.

2.1. Паспорт входит в комплектность данного устройства и постоянно должен находиться при нем.

3.1. Все записи в паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно.

Разрешается использовать при записях шариковые ручки с черной и фиолетовой (синей) пастой.

2.   НАЗНАЧЕНИЕ   АНТЕННЫ

2.1. Антенное устройство УАРЛ390И8У20, (в дальнейшем именуемая антенной) предназначена для приема и передачи высокочастотных сигналов в диапазоне частот 390-470 МГц.

Номер антенны: _______________________________

Изготовитель_________________________________

Дата изготовления ____________________________

- 1 –

3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические характеристики антенны приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Величина параметра | примечание |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент стоячей волны, не более | 1,8 |  |
| Коэффициент усиления по отношения к изотропному излучателю, дБ, не менее | 20,0 |  |
| Уровни боковых и обратных лепестков, дБ, не более | - 12,5 |  |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |  |

Срок службы антенна 10 лет.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол | Поляризация | Габаритные размеры, мм. | Масса кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Антенное устройство УАРЛ390И8У20 | 1 | Вертикальная Горизонтальная | 2970х680х1340 1960х1260х1340 | 29,0 не более |
|  | Паспорт | 1 |  |  |  |

В состав антенны входят:

1. Излучатели логопериодические (ЛП)              8 шт

2. Рама несущая                                                      2 шт

3. Траверса крепления делителя                           2 шт.

4. Делитель мощности на четыре                         2 шт

5. Делитель мощности на два  .                            1 шт

6. Кабели соединительные                                    2 шт

7. Скоба крепления  траверсы                               8 шт

8. Скоба крепления  рамы на мачту                     8 шт

9. Гайка М8                                                             32 шт

10. Шайба плоская Ǿ8                                            32 шт

11. Шайба пружинная Ǿ8                                       32 шт

12. Винт М5х10                                                       16 шт

13. Шайба плоская  Ǿ5                                           16 шт

14. Шайба пружинная Ǿ5                                       16 шт

15. Хомут крепления делителя                               3 шт

16. Ключ трубчатый 13х14                                     1 шт

- 2 -

5.   УСТРОЙСТВО   И   ПРИНЦИП   РАБОТЫ.

5.1. Антенна представляет собой устройство состоящее из двух синфазных решеток АРЛ390И4У17, объединенных между собой соединительными кабелями через делитель на два.

Общий вид антенны приведен в приложении 1 и 2.Симфазная решетка состоит из четырех излучателей,  делителя мощности на четыре, несущей рамы, траверсы крепления делителя  и монтажного комплекта.

Питание излучателей осуществляется коаксиальным кабелем РК-75-4-16 через делитель мощности на четыре, выполненного  на коаксиальных линиях в алюминиевом корпусе. Излучатели выполнены из трубок алюминиевого сплава с полиамидным диэлектриком. Волновое сопротивление входа симфазной решетки (делителя на четыре) 75 Ом.

Излучатели крепятся на несущей раме двумя винтами М5 в соответствии с рисунком общего вида (приложение 1 и приложение 2). Рама при помощи двух кронштейнов и четырёх скоб устанавливается на  вертикальной стойке диаметром до 80 мм. Антенна имеет линейную поляризацию излучаемых волн. При вертикальном  положении трубок вибраторов на излучателе поляризация излучения – вертикальная, при горизонтальном – горизонтальная. Расстояние между центрами рам при вертикальной поляризации 1760 мм, при горизонтальной – 1280 мм.

Делитель мощности симфазной решетки устанавливается   на центральной траверсе при помощи монтажного хомута. Делитель на два на несущей стойке. Входной разъем делителя должен быть направлен вниз. Кабели излучателей подключаются к разъемам делителя на четыре и фиксируются на несущей раме. Делитель на два через соединительные кабели подключается к делителям на четыре.

Антенна обеспечивает работу при ветровых нагрузках 30 м/с и сохраняет прочность при скорости ветра до 50 м/с.

Грозозащита обеспечивается тем, что излучатели гальванически замкнуты по входу.

Диаграммы направленности антенны приведены в приложении 3 и 4.

6.   УКАЗАНИЕ   МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Персонал, занимающийся установкой и проверкой антенны, должен иметь удостоверение о допуске к работе с изделием, которое питается напряжением до 1000 В.

6.2. Корпуса измерительных приборов должны быть заземлены.

7.  ПОДГОТОВКА   АНТЕННЫ   К   РАБОТЕ.

7.1. Для подготовки антенны к работе необходимо произвести монтаж антенны на опоре в соответствии с общим видом антенны, приведенном в приложении 1, или приложении 2, подключить антенный фидер.

8.  ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ.

  - Техническое обслуживание антенны  предусматривает проверку состояния антенны и

профилактические работы.

  - Проверку состояния антенны необходимо проводить один раз в полгода следующим образом:

- 3 -

- удалить пыль и грязь с антенны ветошью, сильно загрязненные  и масляные места  очистить ветошью, смоченной в керосине или бензине, протереть насухо;

- очистить от пыли разъем и протереть ветошью, смоченной в спирте, при необходимости подтянуть контактные втулки и гайки на разъемах.

Примечание. Применение бензина и керосина для чистки разъемов категорически

запрещается

  - Проверить исправность антенны следующим образом:

- подготовить измерительный прибор для работы в качестве омметра;

- отсоединить делитель мощности от излучателей. Делитель мощности считается исправным, если прибор показывает короткое замыкание при гальванической проверке центральных проводников разъемов между собой и отсутствие контакта между центральным  проводником и корпусом любого из разъемов делителя.

Излучатель считается исправным, если при гальванической проверке прибор

показывает сопротивление между центральным  проводником и корпусом  разъема не более 1 Ом.

9.   СВЕДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЕМКЕ.

9.1. Антенное устройство УАРЛ390И8У20, номер _____________________________

соответствует техническим условиям  и пригодно для эксплуатации.

М. П.                                                                           Гл. инженер _________________

Гл. контролер ________________

10. ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие изготовитель гарантирует  соответствие параметров антенны требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации,  установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения  30 месяцев с момента приемки антенны ОТК предприятия – изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода  в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

11.   СВЕДЕНИЯ   ОБ    УПАКОВКЕ

11.1. Антенное устройство УАРЛ390И8У20, номер _____________________________

упаковано на предприятии, согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки_______________________

М. П.                                                       Упаковку произвел___________________

Изделие после

упаковки принял___________________