#### УСТРОЙСТВО МАЧТОВОЕ

#### ТИПА «ЧИНАРА» ХЖ 4. 115. 296.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Устройство мачтовое (УМ) служит для подъёма антенны на высоту 29,5 метра и предназначено для работы на открытом воздухе на стационарных объектах в интервале температур от 223 К (- 50° С) до 323 К (+ 50° С) при относительной влажности воздуха до 98 % при температуре не выше 308 К (+ 35° С).

УМ предназначено для использования его в 1 – 7 ветровых районах по СниП 2.01.07 – 85.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Устройство мачтовое имеет следующие характеристики:

- высота УМ – 29,5;

- масса УМ – 1300 кг;

- допустимая масса антенны, устанавливаемой на вершине УМ – (м) = 150 кг;

- допустимая горизонтальная нагрузка от антенн на уровне 1 метр над вершиной УМ:

для 1 ветрового района – 5 000 Н (500 кг);

для 7 ветрового района – 2 600 Н (260 кг);

Для остальных ветровых районов максимальное значение нагрузок определяется по линейной интерполяции.

2.2 Расчёт ветровых нагрузок на антенны должна производить специализированная организация.

2.3. Площадь развёртывания устройства мачтового – 45*55 метров.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ УМ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛИЦЕ № 1.

ТАБЛИЦА № 1.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| ХЖ 4.164.481 | Упаковка № 1: | 1 |  |
|  | В ней: |  |  |
| ХЖ 8.870.037 | 1) Пакет: | 1 |  |
| ХЖ 4.115.296 ПС | Устройство мачтовое |  |  |
|  | Паспорт | 1 |  |
| ХЖ 6.700.223 | 2) Провод | 2 |  |
| ХЖ 8.126.240 | 3) Стержень | 4 |  |
|  | На каждом: |  |  |
|  | Гайка М24-7Н.5.019 |  |  |
|  | ГОСТ 5927-70 | 2 |  |
|  | 4)Болт М10*100.36.019 |  |  |
|  | ГОСТ 7805-70 | 4 |  |
|  | На каждом: |  |  |
|  | Гайка М10-6Н.5.09 |  |  |
|  | ГОСТ 5927-70 | 2 |  |
|  | Шайба 10.04.019 |  |  |
|  | ГОСТ 11371-78 | 1 |  |
| ХЖ 4.164.483-02 | Упаковка № 2,3: | 2 | Без ящика |
| ХЖ 4.115.299 | Секция | 1 |  |
| ХЖ 4.164.483-03 | Упаковка № 4,5: | 2 | Без ящика |
| ХЖ 4.115.299-01 | Секция | 1 |  |
| ХЖ 4.164.483 | Упаковка № 6-9: | 4 | Без ящика |
| ХЖ 4.115.297 | Секция | 1 |  |
| ХЖ 4.164.483-01 | Упаковка № 10-13: | 4 | Без ящика |
| ХЖ 4.115.297-01 | Секция | 1 |  |
| ХЖ 4.161.425 | Упаковка № 14-16: | 3 | Без ящика |
| ХЖ 4.115.021 | Секция | 1 |  |
| ХЖ 4.164.482 | Упаковка № 17: | 1 | Без ящика |
| ХЖ 4.115.298 | Секция | 1 |  |
| ХЖ 4.164.471 | Упаковка № 18: | 1 | Без ящика (вариант) |
| ХЖ 4.058.073 | Лебедка | 1 |  |
| ХЖ 4.164.473 | Упаковка № 19: | 1 | Без ящика |
| ХЖ 4.135.415 | Основание | 1 |  |
| ХЖ 4.164.478 | Упаковка № 20: | 1 | Без ящика |
| ХЖ 4.137.586 | Рама | 1 |  |
| ХЖ 4.164.474 | Упаковка № 21-24: | 4 | Без ящика |
| ХЖ 4.289.027 | Анкер | 1 |  |
| ХЖ 4.164.480 | Упаковка № 25: | 1 | Без ящика |
| ХЖ 4.443.122 | Оттяжка | 4 |  |
| ХЖ 4.164 | Упаковка № 26: | 1 | Без ящика |
| ХЖ 4.443.122-01 | Оттяжка | 4 |  |
| ХЖ 4.164 | Упаковка № 27: | 1 | Без ящика |
| ХЖ 4.443.122-02 | Оттяжка | 4 |  |
| ХЖ 4.164 | Упаковка № 28: | 1 | Без ящика |
| ХЖ 4.443.122-03 | Оттяжка | 4 |  |
| ХЖ 4.164.479 | Упаковка № 29: | 1 | Без ящика |
| ХЖ 4.443.120 | Оттяжка | 1 |  |
| ХЖ 4.443.120-01 | Оттяжка | 1 |  |
| ХЖ 4.443.120-02 | Оттяжка | 1 |  |
| ###### ХЖ 4.443.120-03 | Оттяжка | 1 |  |
| ХЖ 4.443.121 | Оттяжка | 2 |  |
| ХЖ 4.164.475 | Упаковка № 30: | 1 | Без ящика |
| ХЖ 6.150.557 | Кол | 2 |  |
| ХЖ 4.164.477 | Упаковка № 31: | 1 | Без ящика |
| ХЖ 6.133.873 | Кронштейн | 1 |  |
| ХЖ 4.164.476 | Упаковка № 32: | 1 |  |
| ХЖ 6.173.279 | Крышка | 1 |  |
| ХЖ 4.164.472 | Упаковка № 18: | 1 |  |
| ХЖ 4.137.585 | Рама | 1 | ##### Вариант |

Примечание: по требованию "Заказчика" один из вариантов.

4. КОНСТРУКЦИЯ УМ.

4.1. Ум состоит из ствола мачты и такелажа.

Мачта высотой 29,5 метров (см. чертёж) состоит из 12 секций поз. 6,7,10,11 длиной 2 400 мм каждая.

Секции представляют собой стальную четырёхгранную сварную ферму квадратного сечения 300*300 мм. Продольные образующие секции выполнены из стального уголка 32*32*4 мм.

Раскосы продольных образующих расположены под углом 45° и изготовлены из стального уголка 20*20*3 мм. В торцы фермы вварены с одной стороны четыре втулки с болтами, с другой – четыре пальца, позволяющие стыковать секции между собой.

Ствол мачтового устройства шарнирно закреплён на раме поз. 16 и расчаливается четырьмя ярусами оттяжек поз. 25,26,27,28, ориентированных в четырёх направлениях через 90° и закрепленных на анкерах поз. 18.

На верхней секции мачты закреплена крышка поз.34, предназначенная для установки антенны.

Мачту поднимают в вертикальное положение с помощью «падающей стрелы» лебёдкой поз.1.

«Падающая стрела» состоит из четырёх секций поз. 4,8, аналогичных по конструкции секциям, входящим в состав мачты.

На верхней секции «падающей стрелы» установлен кронштейн поз. 31, к которому с помощью пальцев крепятся оттяжки поз. 20,21,22,23,24, предназначенные для подъема мачты и блок, через который проходит трос лебедки.

Лебедка поз.1 крепится на бетонной подушке с помощью закладных стержней поз.37.

4.2. Заземление устройства мачтового.

Заземление УМ предназначено для защиты фидерного тракта от воздействия разряда молнии.

Заземление выполняется с помощью кольев поз.33, которые проводом заземления поз. 35 соединяются с рамой ствола мачты поз.16.

Для присоединения провода заземления на раме и на кольях предусмотрены резьбовые шпильки.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. К техническому обслуживанию УМ допускаются лица, изучившие настоящий паспорт, и имеющие удостоверение о проверке знаний правил техники безопасности, усвоившие безопасные приёмы, методы работы и имеющие твёрдые практические навыки.

5.2. При  монтаже и демонтаже УМ должны выполняться следующие требования:

а) Все монтажные закрепления тросов перед началом подъёма должны быть опробованы предварительным натяжением;

б) При развёртывании УМ и регламентных работах разрешается пользоваться только исправным и соответствующим роду работ инструментом.

5.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) Находится в месте возможного падения УМ в радиусе 30 метров от центра УМ членам команды, не занятым при развёртывании;

б) Находится около напряженного троса;

в) Производить работу по монтажу и демонтажу во время грозы или при её приближении, при ветре более 12 м / с., сильном дожде, снегопаде и обледенении конструкций.

5.4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕБЁДКИ.

5.4.1. Лебёдка должна быть надёжно закреплена на грунте закладными якорями.

5.4.2. Крепление свободного троса лебедки должно быть надёжным, доступным для осмотра. В крайнем положении на барабане должно оставаться не менее трёх витков троса, чтобы узел крепления не испытывал усилия нагрузки.

5.4.3. В конце работы лебедки при подъёме с полностью навитым на барабан тросом края барабана должны возвышаться над верхним слоем витков троса не менее чем на диаметр троса.

5.4.4. При подъёме мачты у лебёдки должен находится рабочий, направляющий трос на барабан рычагом. Направлять трос при укладке на барабан лебёдки руками запрещается.

5.4.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) Наращивать подъёмный трос, если длина его недостаточна;

б) Производить чистку, смазку и ремонт лебёдки во время работы;

в) Работать с неисправной лебёдкой и повреждённым тросом;

г) Находиться посторонним лицам около лебёдки и привлекать их к работе.

6. РАЗВЁРТЫВАНИЕ УСТРОЙСТВА МАЧТОВОГО.

6.1. Развёртывание УМ производится командой из четырёх человек.

Пользуясь теодолитом и рулеткой, произвести трассировку площадки с разметкой мест установки центрального фундамента, фундаментов анкеров оттяжек и лебёдки (см. чертёж).

Площадка должна быть ровной, не ниже уровня прилегающих участков земли, без впадин и возвышений и иметь уклон не более 5 градусов.

Место для установки ствола мачты должно находиться в центре выбранной площадки.

Анкера оттяжек противоположных направлений должны находиться на прямой, проходящей строго через центр мачты. Места, определяющие положение анкеров оттяжек, отметьте меточными кольями.

В местах, обозначенных для установки анкеров, рамы ствола мачты, стержней лебёдки, вырыть ямы.

Глубина и объём заложения бетона указаны на чертеже.

Расположение в бетоне анкеров, рамы и стержней, также указаны на чертеже.

6.2. Подготовка УМ к развёртыванию.

6.2.1. Разметить на поверхности земли направление (линию) сборки мачты, строго перпендикулярно линии, проходящей через горизонтальную ось центрального фундамента и оттяжечные анкера.

Состыковать нижнюю секцию «падающей стрелы» поз. 8 с рамой поз. 16 и запереть её болтами поз. 39.

Собрать на земле «падающую стрелу» из четырёх секций поз. 4,8, затянуть зажимные болты секций ключом с зевом 27 мм.

Состыковать кронштейн поз. 31 с верхней секцией «падающей стрелы». Закрепить петли оттяжек поз. 20,21,22,23, а также боковые оттяжки поз. 24, на кронштейне поз. 31 «падающей стрелы».

Вывернуть в среднее положение муфты оттяжек. Зафиксировать концы оттяжек поз.24 на цепях боковых анкеров, при этом «падающая стрела» должна лежать строго перпендикулярно оси центрального фундамента. Установить и закрепить на фундаменте лебёдку поз. 1. Пропустить коней троса лебедки через блок кронштейна поз. 31 «падающей стрелы» и закрепить его на основании лебёдки.

Натянуть трос, вращением ручки лебёдки, обращая внимание на правильное положение (без перекручивания) троса.

Вращением ручки лебедки поднять стрелу на угол, равный примерно 80 градусов к горизонту. В процессе подъёма следите, чтобы боковые оттяжки не были чрезмерно натянуты, обеспечивайте слабое натяжение вращением муфт.

Для страховки стрелы временно закрепите одну из оттяжек стрелы на анкер поз. 18.

6.2.2. Сборка мачты.

Разложить на земле секции мачты вдоль направления сборки в соответствии с монтажным чертежом.

Состыковать нижнюю секцию мачты поз. 11 с рамой поз. 16 и запереть её болтами поз. 39. Состыковать последовательно все секции между собой, затянуть зажимные болты секций ключом с зевом 27 мм.

Закрепить оттяжки поз. 25,26,27,28 на секциях мачты поз. 6,7,10.

Натянуть оттяжки муфтами так, чтобы ствол мачты при отрыве от земли был прямолинейным в горизонтальной плоскости.

Вывернуть муфты оттяжек в среднее положение и закрепить их на цепях боковых анкеров, при этом строго следите, чтобы ствол мачты не отклонялся от направления сборки.

Если это условие не выполняется, перецепить боковые оттяжки за другие звенья цепей (муфты вращать запрещается). На направлениях оттяжек не должно быть предметов или растительности, искривляющих эти направления.

6.3. Подъём УМ в вертикальное положение.

6.3.1. С помощью лебёдки поднять мачту до угла примерно 80 градусов к горизонту.

В процессе подъёма мачты следите, чтобы в боковых оттяжках мачты не было чрезмерного натяжения. Натяжение регулируйте вращением муфт оттяжек.

Продолжать подъём мачты в вертикальное положение, натянув вручную оттяжку поз. 28 верхнего яруса в сторону, противоположную подъёму, для погашения скорости движения мачты при переходе её через положение равновесия.

После подъёма мачты в вертикальное положение оттяжки поз 25,26,27,28 со стороны лебёдки зацепить за цепи переднего анкера, и, пользуясь муфтами натянуть оттяжки.

После чего отцепить оттяжки поз. 20,21,22,23 «падающей стрелы» от ствола мачты.

Устанавливая теодолит поочерёдно в двух плоскостях оттяжек на расстоянии примерно 30 метров от мачты, одновременным вращением муфт противоположных оттяжек яруса обеспечить прямолинейность и вертикальность мачты в этих плоскостях. Регулировку следует начинать с нижнего яруса.

Произвести монтажное натяжение оттяжек всех ярусов последовательно, начиная с нижнего яруса. Любой другой порядок натяжения ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Натяжение осуществлять одновременно в двух противоположных оттяжках яруса вращением муфт.

Расстыковать элементы «падающей стрелы» и отсоединить нижнюю секцию поз. 8 от рамы центрального фундамента.

Снять лебёдку поз. 1 со стержней поз. 37.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Перечень возможных неисправностей УМ и методы их устранения приведены в таблице № 2.

ТАБЛИЦА № 2.

| Наименование неисправности внешние проявления и допол- нительные признаки. | Вероятная причина. | Метод устранения. |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от вертикальности и изгиб ствола. | Вытяжка оттяжек. Деформация и смещение фундамен- та вследствие обильного выпадения осадков и паводковых вод. | Произвести регулировку натяжения оттяжек натяжными муфтами. Восстановить вертикальность и устранить кривизну ствола мачты во взаимоперпендикулярных нап - равлениях. Регулировку верти- кальности ствола мачты начинать с нижнего яруса оттяжек, идя по направлению вверх. |
| Коррозия металлоконструкции мачты и её оттяжек. | Воздействие внешней среды. | Места с повреждённой окраской тщательно зачистить стальной щёт- кой до основания металла, грунто- вать и окрасить. Для защиты от коррозии оттяжек смазать смазкой ЦИАТИМ – 201. Перед нанесением смазки трос про- тереть ветошью. |
| Ослабление затяжки болтовых соединений секций и ствола мачты. |  | Произвести затяжку болтовых со- единений. |

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

8.1. Проверка технического состояния устройства мачтового.

Проверка технического состояния УМ проводится систематически работниками обслуживающей группы и специального не планируется.

Проверка производится осмотром, при котором необходимо обращать внимание на следующее:

- вертикальность мачты;

- состояние отдельных частей ствола мачты;

- состояние оттяжек;

- состояние закрепления оттяжек на цепях анкеров;

- состояние анкеров.

8.2. Профилактические работы.

Профилактические работы производятся обслуживающим персоналом по потребности и включают в себя следующие операции:

- зачистка и промывка деталей, подвергшихся загрязнению;

- подтяжка и контровка резьбовых соединений;

- подкраска поверхностей;

- удаление загрязнённой смазки и нанесение новой;

- восстановление (рихтовка) нарушений конфигурации отдельных деталей.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

9.1. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения 8 лет, считая со дня приёмки УМ представителем ОТК.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения.

В случае выхода изделия или его составной части из строя в течение гарантийного срока, отказавшее изделие или его блоки отправляются на завод – изготовитель

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

10.1. Порядок проведения рекламаций.

Рекламированию подлежат изделия, в которых как при первичном, так и в процессе хранения или эксплуатации в пределах гарантийного срока обнаруживаются:

- преждевременный износ узлов или деталей, вызывающий ненормальную работу и препятствующий эксплуатации изделия в целом;

- поломка или нарушение работоспособности по причинам производственного или конструктивного характера;

- изделия, в которых при первичной приёмке продукции по качеству обнаружена некомплектность продукции.

10.2. Приёмка продукции по количеству и качеству, рекламирование и восстановление изделия должны производиться в установленном порядке.

СМОТРИ МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ

С

# Монтажный чертеж на мачтовое устройство   ХЖ4. 115. 243 – «ЧИНАРА»

# и мачтовое устройство  ХЖ4.115.296 – типа «ЧИНАРА»

(Различие, мачтовых устройств ХЖ4. 115. 243 и ХЖ4. 115. 296, только в способах монтажа)

У мачтового устройства ХЖ4. 115. 296 расчалочные лебёдки и  станок отсутствуют.

Мачта монтируется методом падающей стрелы.

После ее монтажа, она удерживается на растяжках, через анкера, закрепленные в грунт.