Содержание

1	Описание и работа сигнализатора АТ-200	3

1.1	Назначение	3

1.2	Технические характеристики	4

1.3	Комплектность	7

1.4	Описание сигнализатора АТ-200	8

1.4.1	Использование сигнализатора АТ-200 в качестве охранной сигнализации	9

1.4.2	Функционирование в качестве беспроводного модема	15

2	Использование по назначению	16

2.1	Эксплуатационные ограничения	16

2.2	Указание мер безопасности	16

2.3	Подготовка к работе	17

2.3.1	Порядок установки	17

2.3.2	Установка сигнализатора АТ-200	18

2.3.3	Установка датчиков и исполнительных устройств	22

2.3.4	Установка внешней GSM-антенны	23

2.3.5	Подключение датчиков и внешних исполнительных устройств к шнуру РТ4.860.611	23

2.3.6	Подключение шнура РТ4.860.611 и внешней GSM-антенны к сигнализатору АТ-200	25

2.4	Программирование сигнализатора АТ-200	26

2.5	Эксплуатация сигнализатора АТ-200 как охранной сигнализации	27

2.5.1	Контроль текущего состояния устройства	27

2.5.2	Управление сигнализатором АТ-200	27

Перечень принятых сокращений	31

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на радиостанцию абонентскую GSM/GPRS сигнализатор АТ-200 РТ2.000.006 (далее сигнализатор АТ-200), определяет приемы работы с сигнализатором АТ-200, а также содержит описание функционирования сигнализатора АТ-200 и управления им.

ВНИМАНИЕ!  ПРАВИЛЬНОЕ И НАДЕЖНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИГНАЛИЗАТОРА АТ-200 ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА GSM 900/1800.

# Описание и работа сигнализатора АТ-200

## Назначение

- Сигнализатор АТ-200 применяется для работы в системах сотовой подвижной связи стандарта GSM 900/1800 и предназначен для:

- оповещения пользователя и других санкционированных лиц о попытках проникновения в охраняемый объект путем передачи пользователю голосовых и текстовых тревожных сообщений по  GSM-сети;

- дистанционного контроля состояния охраняемого объекта и управления; исполнительными механизмами;

- передачи/приема информации в режиме модемного соединения.

- Сигнализатор АТ-200 поддерживает режим пакетной передачи данных через радиоинтерфейс GPRS.

- Сигнализатор АТ-200 может функционировать в качестве:

- охранной сигнализации стационарных и подвижных объектов;

- предоставлять возможность дистанционного управления объектами;

- предоставлять услуги беспроводного доступа к интернет-сети.

- Сигнализатор АТ-200 обладает широким спектром сервисных функций, что позволяет сконфигурировать его под требования и желания пользователя.

- Сигнализатор АТ-200 может устанавливаться как независимо, так и в дополнение к уже установленным охранным системам, расширяя, таким образом, функциональные возможности охранных комплексов.

- Ознакомьтесь с данным руководством перед эксплуатацией сигнализатора АТ-200.

- Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений, улучшающих характеристики сигнализатора АТ-200, без уведомления пользователя.

## Технические характеристики

  - Габаритные размеры 			- 108 мм (ш) х 32 мм (в) х 88 мм (г).

  - Масса (без антенн и проводов)	 	-  не более  0,4 кг.

  - По мощности передатчика сигнализатор АТ-200 принадлежит к четвертому классу для диапазона GSM 900 и к первому классу для диапазона GSM 1800.

  - По критерию поддержки пакетной передачи GPRS сигнализатор АТ-200 относится к классу 8В.

  - Номинальная выходная мощность передатчика сигнализатора АТ-200 составляет не более:

- для GSM 900 - 2 Вт (33 дБм);

- для GSM 1800 - 1 Вт (30 дБм).

  - Электропитание сигнализатора АТ-200 осуществляется от:

- источника электропитания постоянного тока номинальным напряжением 12/24 В;

- внутренней аккумуляторной батареи (литий-ионной) напряжением 3,6 В, емкостью 1700 мА*ч.

  - Ток заряда аккумуляторной батареи сигнализатора АТ-200 составляет -170 мА.

  - Ток потребляемый сигнализатором АТ-200 от источника питания с номинальным напряжением 12 В составляет не более 300 мА.

  - Ток потребляемый сигнализатором АТ-200 от источника питания с номинальным напряжением 24 В составляет не более 150 мА.

  - При работе от источника электропитания постоянного тока с номинальным напряжением 12 В сигнализатор АТ-200 обеспечивает работоспособность при изменении напряжения источника электропитания от 10,8 до 15,6 В.

  - При работе от источника электропитания постоянного тока с номинальным напряжением 24 В сигнализатор АТ-200 обеспечивает работоспособность при изменении напряжения источника электропитания от 21,6 до 31,2 В.

  - Сигнализатор АТ-200 обеспечивает работоспособность при уменьшении напряжения встроенной аккумуляторной батареи до 3,24 В.

  - Сигнализатор АТ-200 обеспечивает следующие электрические параметры:

- на входах, для подключения датчиков:

  - уровень логической «1» - более 6 В;

  - уровень логического «0» - менее 1 В;

- измерение напряжения, подаваемого на аналоговые входы, в диапазоне от 0 до 15 В с точностью ( 0,1) В;

- на выходах, для подключения исполнительных устройств:

  - тип выхода – открытый сток;

  - активный уровень – низкий;

  - максимальный ток – 500 мА.

  - Выходное сопротивление контактов выходного электронного ключа в разомкнутом состоянии составляет не менее 200 кОм.

  - Выходное сопротивление контактов выходного электронного ключа в замкнутом состоянии составляет не менее 1 Ом.

  - Сигнализатор АТ-200 в GSM-сети устанавливает следующие типы соединений:

- входящее голосовое соединение от абонента;

- исходящее голосовое соединения с абонентом;

- прием от абонента SMS-сообщений;

- передача абоненту SMS-сообщений;

- модемное соединение – прием данных от абонента на скорости до 9,6 кбит/с;

- модемное соединение – передача данных абоненту на скорости до 9,6 кбит/с;

- прием данных в режиме GPRS;

- передача данных в режиме GPRS.

  - USB-порт сигнализатора АТ-200 имеет следующие характеристики:

- скорость обмена - 12 Мбит/с;

- максимальная длина кабеля – 5 м;

- тип разъема – мини-USB типа «В»;

- тип кабеля - экранированный.

  - В телефонный список сигнализатора АТ-200 может быть включено до пяти телефонных номеров, с которыми он может устанавливать соединение.

  - Сигнализатор АТ-200 обеспечивает передачу на приемопередающую базовую станцию 18-значного номера.

  - Сигнализатор АТ-200 имеет встроенную энергонезависимую флэш-память, в которую записываются голосовые сообщения общей длительностью до 3 мин.

  - Сигнализатор АТ-200 обеспечивает выбор GSM-сети в автоматическом режиме с учетом приоритета, заложенного при программировании.

  - Сигнализатор АТ-200 не устанавливает вызов без SIM-карты через радиоинтерфейс. Если вызов установлен, навигационный терминал производит разъединение при удалении SIM-карты.

  - Сигнализатор АТ-200 устанавливает исходящие вызовы к различным абонентам сетей сотовой подвижной связи и телефонам общего пользования (ТфОП) и осуществляет телефонный обмен и/или обмен данными.

  - Сигнализатор АТ-200 различает акустические служебные сигналы «Занято», «Контроль посылки вызова», «Отбой».

## Комплектность

- Сигнализатор АТ-200 комплектуется в соответствии с таблицей 1.1.

Таблица 1.1

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| РТ2.000.006 | Радиостанция абонентская GSM/GPRS сигнализатор АТ-200 | 1 шт. |
| РТ2.000.006 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| РТ2.000.006 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| РТ4.075.153 РТ4.860.611 РТ5.142.000 | Комплект монтажных частей: - шнур; - индикатор световой; - винт 4x10.01.019 ГОСТ 10621-80; - шайба А4.04.016 ГОСТ 10450-78; - антенна GSM ADA-0062-FME “Adactus”; - винт PT K40x8 WN 1452 “EJOT”; - ремешок 4-160975-1 “AMP” | 1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 10 шт. |

## Описание сигнализатора АТ-200

Сигнализатор АТ-200 может использоваться в качество охранной сигнализации и в качестве беспроводного модема.

Сигнализатор АТ-200 обладает гибкой конфигурацией, которую задает пользователь.

При использовании сигнализатора АТ-200 в качестве охранной сигнализации  пользователь должен определить:

- список номеров телефонов абонентов, на которые сигнализатор АТ-200 будет отправлять информацию, и с которых сигнализатор АТ-200 будет принимать информацию;

- способ приема и передачи информации абоненту (SMS-сообщение, голосовой звонок). Пользователь может управлять сигнализатором АТ-200 посылкой управляющих команд в виде SMS-сообщения и DTMF-кодом (в режиме голосового соединения). Часть из этих команд недоступна для изменения, а часть пользователь может менять;

- соответствие входов (выходов) сигнализатора АТ-200 датчикам и исполнительным устройствам. Гибкость программирования устройства позволяет подключать к нему до 13 внешних объектов: датчики или исполнительные устройства. При этом допускается возможность параллельного подключения на один вход (выход) нескольких внешних объектов, при условии, что они имеют управляющий импульс равной величины;

- алгоритм взаимодействия – последовательность функционирования устройства при наступлении следующих событий:

  - при постановке на охрану и снятия с охраны;

  - в случае тревоги;

  - активизации исполнительных устройств.

Все эти параметры программируются по желанию пользователя.

Сигнализатор АТ-200 информирует пользователя о наступлении следующих событий:

- несанкционированный доступ  в сигнализатор АТ-200 (взлом корпуса) с целью отключения системы;

- отключение внешнего электропитания сигнализатора АТ-200;

- разряд внутреннего аккумулятора сигнализатора АТ-200;

- разряд внешнего аккумулятора (при его наличии в схеме подключения внешнего электропитания 12/24 В).

### Использование сигнализатора АТ-200 в качестве охранной сигнализации

Установленный на охраняемый объект сигнализатор АТ-200 посылает информацию (сигналы тревоги и другие данные) пользователю, а также получает от него команды и обрабатывает их. Информационный обмен между сигнализатором АТ-200 и пользователем осуществляется через каналы сотовой связи GSM 900/1800 посредством режима голосового соединения (посредством DTMF-сигналов) и SMS-сообщений.

#### Режимы работы сигнализатора АТ-200 в качестве охранной сигнализации

##### Постановка на охрану

При установке объекта под охрану сигнализатор АТ-200 совершает набор действий, определенный пользователем в процессе программирования сигнализатора АТ-200, например:

- включает  задержку по времени на постановку объекта на охрану (время, за которое пользователь должен покинуть охраняемый объект до того как устройство перейдет в режим охраны);

- посылает SMS-сообщение на указанный номер и/или звонит на указанный номер и воспроизводит голосовое сообщение, информирующее о постановке объекта на охрану;

- переводит индикатор в режим свечения красным светом.

##### Снятие с охраны

При снятии объекта с охраны сигнализатор АТ-200 совершает порядок действий, определенный пользователем в процессе программирования сигнализатора АТ-200, например:

- переходит в режим ожидания;

- посылает SMS-сообщение на указанный номер и/или звонит на указанный номер и воспроизводит голосовое сообщение, информирующее о снятии объекта с охраны;

- переводит индикатор в режим свечения зеленым светом.

##### Срабатывание сигнализации

При возникновении тревоги (срабатывание датчиков, сигнализатор АТ-200  находится в режиме охраны) сигнализатор АТ-200 выполняет порядок действий, заданных пользователем при программирования, например:

- переводит индикатор в режим мигания красный светом;

- включает сирену (при наличии);

- звонит пользователю и воспроизводит голосовое сообщение, информирующее о возникновение тревоги, и/или посылает пользователю SMS-сообщение.

В память сигнализатора АТ-200 записывается до пяти телефонных номеров абонентов. Сигнализатор АТ-200 информирует (в режиме голосового сообщения, SMS-сообщением) этих абонентов при возникновении тревоги. Эти же абоненты могут управлять сигнализатором АТ-200. Телефоны абонентов, включенных в список для оповещения, должны поддерживать режим тонального набора (функцию передачи DTMF-сигнала).

Информирование с помощью SMS-сообщений выполняется рассылкой сигнализатором АТ-200 сообщений по указанным в списке номерам согласно алгоритму, определенному пользователем в процессе программирования.

Адресация информации в режиме голосового соединения выполняется следующим образом:

- если в список включен один телефонный номер, то сигнализатор АТ-200 действует согласно блок-схеме представленной на рисунке 1.1;

- если в список включено несколько телефонных номеров, то извещение абонентов выполняется согласно блок-схеме, представленной на рисунке 1.2. Время дозвона по телефонным номерам из списка составляет 10 мин. Если в течение этого времени сигнализатор АТ-200 не получил сигнала подтверждения от абонента, то сигнализатор АТ-200 прекращает дозвон.

#### Функциональные возможности сигнализатора АТ-200 при работе в качестве охранной сигнализации

При работе в качестве охранной сигнализации сигнализатор АТ-200 позволяет:

- контролировать охранные зоны объекта;

- контролировать состояние датчиков:

- состояние датчиков дверей;

- состояние датчиков объема;

- состояние датчиков разбития стекла;

- состояние тепловых датчиков;

- состояние дымовых датчиков;

- уровень жидкости в резервуаре (воды в бассейне);

- состояние освещения (свет в помещении);

- отключение питания.

- управлять исполнительными устройствами.

##### Скрытая тревога

В случае снятия пользователем объекта с охраны под принуждением, пользователь набирает кодовую комбинацию на телефоне, при получении которой сигнализатор АТ-200 визуально переходит в режим «снятие с охраны», но при этом передает в канал сотовой связи информацию о наступлении режима тревоги. Тип сообщения (SMS-сообщение или голосовое соединение) и номер абонента, которого информирует сигнализатор АТ-200 о наступлении состояния «скрытая тревога» пользователь определяет на этапе программирования.

##### Режим «паника»

Для привлечения дополнительного внимания к объекту пользователь, отправив команду с телефона (SMS-сообщение, DTMF-код) переводит сигнализатор АТ-200 в режим «паника». При получении этой команды сигнализатор АТ-200 активизирует подключенную к нему звуковую или световую индикацию (при ее наличии).

##### Защита от случайного снятия с охраны

В случае, когда пользователь снял объект с охраны,  и в течение 1 мин  дверь не была открыта, сигнализатор АТ-200 самостоятельно переходит в режим охраны объекта.

##### Охрана зон по выбору

Сигнализатор АТ-200 предоставляет возможность осуществлять не только полный контроль всего объекта, но и охрану отдельных зон по выбору. Порядок отключения отдельных зон и команда, которой пользователь будет инициировать данный режим, определяется на этапе программирования. Исключение зоны из охраны также возможно в случае выхода из строя датчика, о чем сообщается пользователю.

##### Дистанционное включение/выключение исполнительных устройств

Сигнализатор АТ-200 позволяет дистанционно управлять исполнительными устройствами. Например, с помощью устройства можно управлять кондиционером, освещением в помещении и др.

Управление исполнительными устройствами возможно как в режиме охраны, так и без установки объекта под охрану.

##### Самодиагностика

Сигнализатор АТ-200 автоматически тестирует охранные зоны при постановке на охрану, и сообщает пользователю о неисправном датчике/зоне в случае обнаружения. В этом случае пользователь может поставить систему под охрану с отключением неисправного датчика (зоны).

Если в охраняемом объекте установлены датчики контроля состояния двери, то при постановке на охрану система сначала опросит все датчики охраняемого объекта и известит пользователя, если какая-либо дверь не закрыта.

##### Контроль пользователем состояния охраняемого объекта

Контроль сигнализатора АТ-200 может выполняться разово или постоянно.

В случае разового запроса пользователь посылает команду: SMS-сообщение, голосовой звонок, по которой сигнализатор АТ-200 сообщит о статусе системы: текущее состояние датчиков, режим функционирования и возможные неисправности.

Постоянный контроль функционирования сигнализатора АТ-200, находящегося в режиме охраны может выполняться путем посылки SMS-сообщений. Устройство через определенные интервалы времени передает пользователю информацию о текущем состоянии.  Время периода посылки сигнализатором АТ-200 информации о статусе задается пользователем на этапе программирования.

### Функционирование в качестве беспроводного модема

Сигнализатор АТ-200 предоставляет возможность устанавливать беспроводное модемное соединение. Во время модемного соединения между компьютером и сигнализатором АТ-200 устанавливается канал связи, по которому выполняется  прием/передача данных на скорости до 9,6 кбит/с.

Беспроводное модемное соединение используется:

  - как альтернатива соединению через USB-порт в процессе программирования устройства;

  - для организации доступа компьютера через сигнализатор АТ-200 посредством модемного соединения к интернет-сети.

# Использование по назначению

## Эксплуатационные ограничения

- Сигнализатор АТ-200 разработан для использования в сети мобильной связи GSM900/1800 с одним или несколькими операторами в стране. Одним из основных условий использования сигнализатора АТ-200 является наличие соответствующей инфраструктуры.

- Для обеспечения сигнализатором АТ-200 нижеследующих видов соединений с пользователем:

- голосовое соединение;

- прием/передача SMS-сообщений;

- модемное соединение – прием/передача данных на скорости до 9,6 кбит/с;

- прием/передача данных в режиме GPRS

SIM-карта, используемая в сигнализаторе АТ-200 должна быть подписана на эти услуги связи  у оператора сотовой связи.

- SIM-карта, используемая в сигнализаторе АТ-200, должна быть подписана на услугу автоматического определителя номера (АОН) у оператора сотовой связи.

- Для использования в сигнализаторе АТ-200 производителем одобрена литий-ионная аккумуляторная батарея LP103450e «Motorola».

- Сигнализатор АТ-200 (все устройства входящие в него) предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 С;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре плюс 25 C;

- атмосферное давление не ниже 60 кПа (450 мм рт. ст.).

Сигнализатор АТ-200  сохраняет свои параметры после пребывания при температуре от минус 50 до плюс 55 C.

## Указание мер безопасности

- К работам по монтажу и ремонту оборудования необходимо допускать только квалифицированный персонал.

- При эксплуатации сигнализатора АТ-200 пользуйтесь аккумулятором тип, которого определен предприятием-изготовителем.

- До подключения к любому другому устройству ознакомьтесь в руководстве по его эксплуатации с подробными инструкциями по обеспечению безопасности. Не подключайте несовместимые изделия.

## Подготовка к работе

Сигнализатор АТ-200 устанавливается на ровную поверхность в труднодоступном месте, защищенном от влаги. Возможно два способа подключения сигнализатора АТ-200:

- подключение к уже установленной сигнализации (расширение функциональных возможностей);

- непосредственная установка сигнализатора АТ-200 в качестве самостоятельного блока сигнализации.

### Порядок установки

Установка сигнализатора АТ-200 производится с помощью комплекта монтажных частей (КМЧ). Детали, входящие в КМЧ, имеют следующее назначение:

- антенна GSM ADA-0062-FME  «Adactus» – дополнительно устанавливается, в случае, если необходимо улучшить качество приема GSM-сигнала;

- винт 4x10.01.019  ГОСТ 10621-80 (2 шт.) – применяется для монтажа сигнализатора АТ-200, на какой-либо поверхности;

- шайба А4.04.016  ГОСТ 10450-78 (2 шт.) – применяется для монтажа сигнализатора АТ-200, на какой-либо поверхности;

- винт PT K40x8 WN 1452 «EJOT» (1 шт.) – предназначен для скрепления корпуса сигнализатора АТ-200;

- индикатор световой РТ5.142.000 -  подключается для индикации состояния сигнализатора АТ-200;

- ремешок 4-160975-1 «AMP» – применяется для скрепления проводов во время монтажа;

- шнур РТ4.860.611 – представляет собой жгут проводов с разъемом, предназначен для подключения внешних датчиков, исполнительных устройств к сигнализатору АТ-200.

Работы по установке должны быть произведены в соответствии с прилагаемыми ниже схемами подключения.

### Установка сигнализатора АТ-200

Как показано на рисунке 2.1 корпус сигнализатора АТ-200 состоит из двух частей: монтажная панель и основная часть. На монтажной панели находятся две защелки, с помощью которых происходит ее скрепление с основной частью.

Когда сигнализатор АТ-200 собран защелки находятся под основной частью, как показывает стрелка на рисунке 2.2.

Проведите установку сигнализатора АТ-200 следующим образом:

  - нажав на защелки, отделите монтажную панель от основной части;

  - прикрепите монтажную панель к поверхности, где будет установлен сигнализатор АТ-200, таким образом чтобы защелки были внизу, используя винты 4x10.01.019 (2 шт.), и шайбы А4.04.016  (2 шт.) из КМЧ;

  - из основной части извлеките аккумуляторную батарею, под ней находится держатель SIM-карты. В направлении, указанном на рисунке 2.3 стрелкой переместите  крышку;

  - откройте держатель как показано на рисунке 2.4;

  - вставьте SIM-карту в держатель, так чтобы скошенный угол был вверху, как показано на рисунке 2.5;

  - закройте держатель SIM-карты и сдвиньте его на место в направлении, указанном на рисунке 2.6 стрелкой, чтобы зафиксировать  SIM-карту;

  - подключите разъем аккумуляторной батареи к разъему на плате, как показано на рисунке 2.7;

  - установите аккумуляторную батарею на штатное место, как показано на рисунке 2.8;

  - выполните соединение основной части и монтажной панели, следующим образом: наденьте основную часть на два выступа монтажной панели, как показано на рисунке 2.9, а затем защелкните защелки;

  - закрепите основную часть и монтажную панель с помощью соединительного винта PT K40x8 из КМЧ, руководствуясь рисунком 2.10.

### Установка датчиков и исполнительных устройств

Разъем сигнализатора АТ-200 к которому будут подключены датчики и исполнительные устройства имеет следующие характеристики:

- четыре цифровых входа;

- три цифро-аналоговых входа;

- четыре выхода, обеспечивающих ток 0,5 А;

- два выхода, обеспечивающих ток 1 А;

- один выход для подключения светодиодного индикатора;

- два входа для подключения напряжения электропитания 12/24 В.

К цифровым входам могут подключаться:

- магнитоконтактный датчик (датчик состояния двери);

- датчик движения;

- датчик разбития стекла;

- тепловой датчик;

- дымовой датчик;

- ручной извещатель;

- кнопка служебного режима;

- тревожный выход блока управления существующей сигнализации;

- кодонаборная панель.

К цифро-аналоговым входам могут подключаться:

- датчик температуры;

- датчик уровня жидкости.

К выходам могут подключаться:

- световая индикация (строб вспышка);

- звуковая индикация (сирена);

- блок речевого сопровождения;

- блок управления пейджером (тревожным сообщением);

- управление кондиционером;

- управление электрозамком.

Ввиду ограниченного количества выходов сигнализатора АТ-200, возможно параллельное подключение к одному выходу несколько исполнительных устройств, при условии равного по длительности управляющего импульса.

В составе КМЧ поставляется двухцветный светодиодный индикатор, предназначенный для индикации текущего состояния сигнализатора АТ-200. Место установки индикатора определяется пользователем.

Установите датчики, светодиодный индикатор и исполнительные устройства в требуемых местах. Протяните от них провода к сигнализатору АТ-200.  Монтаж рекомендуется проводить проводом с площадью сечения от 0,25 до 0,75 мм2. Во время монтажа используйте ремешки 4-160975-1 «AMP» из КМЧ для подвязки проводов.

### Установка внешней GSM-антенны

Сигнализатор АТ-200 имеет встроенную GSM-антенну. Если требуется улучшить качество приема GSM-сигнала, можно подключить внешнюю GSM-антенну. Внешняя GSM-антенна поставляется в составе КМЧ.

Установите приемную часть GSM-антенны в наиболее открытом для прохождения GSM-сигнала месте. Вытяните провод антенны и закрепите по всей длине. Не рекомендуется прокладка антенны вплотную к проводке и металлическим частям, так как это снижает чувствительность антенны и уменьшается дальность приема GSM-сигнала.

### Подключение датчиков и внешних исполнительных устройств к шнуру РТ4.860.611

Провода от датчиков и исполнительных устройств подключаются к шнуру РТ4.860.611(шнур входит в КМЧ). Шнур представляет собой жгут проводов с разъемом. Нумерация контактов вилки шнура и их назначение приведены в таблице 2.1 и рисунке 2.11.

| № контакта | Назначение | Цвет провода |
| --- | --- | --- |
| 1 | Питание – «Земля» | Черный |
| 2 | Выход | Синий |
| 3 | Выход | Синий |
| 4 | Выход | Синий |
| 5 | Выход | Синий |
| 6 | Выход | Синий |
| 7 | Выход | Синий |
| 8 | Выход (Светодиодный индикатор) | Оранжевый |
| 9 | Питание +12/24 В | Красный |
| 10 | Вход цифро-аналоговый | Фиолетовый |
| 11 | Вход цифро-аналоговый | Фиолетовый |
| 12 | Вход цифро-аналоговый | Фиолетовый |
| 13 | Вход | Белый |
| 14 | Вход | Белый |
| 15 | Вход/Выход | Белый |
| 16 | Вход/Выход | Белый |

- –  Нумерация контактов вилки  шнура РТ4.860.611

Смонтируйте провода от всех датчиков и исполнительных устройств с проводами шнура РТ4.860.611, соблюдая следующие правила:

- для подключения к проводам шнура РТ4.860.611 исполнительных устройств, потребляющих ток более 500 мА, используйте реле типа 113.3747. При этом провод шнура РТ4.860.611 должен быть подключен к управляющим контактам реле, а исполнительное устройство к  силовым контактам реле;

- подключите индикатор следующим образом:

- катод светодиодного индикатора (длинный вывод) подключается к отрицательной клемме источника электропитания 12/24 В;

- анод (короткий вывод) подключается к оранжевому проводу (восьмой контакт) вилки шнура  РТ4.860.611;

- убедитесь в соблюдении полярности подключения проводов от источника электропитания постоянного тока номинальным напряжением 12/24 В;

- перед соединением проводов убедитесь в нормальном функционировании всех частей системы, участвующих в работе сигнализации;

- убедитесь в том, что все соединения надежны и заизолированы.

Пример схемы подключения внешних устройств к сигнализатору АТ-200  показан на рисунке 2.12.

### Подключение шнура РТ4.860.611 и внешней GSM-антенны к сигнализатору АТ-200

Руководствуясь рисунком 2.13 подключите шнур РТ4.860.611 с вмонтированными проводами и внешнюю GSM-антенну к сигнализатору АТ-200.

## Программирование сигнализатора АТ-200

Сигнализатор АТ-200 имеет гибкую конфигурацию, что позволяет пользователю запрограммировать его под свои требования. Программирование должно выполняться с помощью программного обеспечения РТ.00020-01.  Порядок программирования описан в руководстве оператора РТ.00020-01 34 01.

Начальное программирование выполняется через физическое соединение - подключением компьютера через USB-кабель к сигнализатору АТ-200.

В случае, когда сигнализатор АТ-200 установлен месте, где затруднено подключение через USB-порт, программирование можно проводить в режиме модемного соединения.

В процессе программирования пользователь должен определить:

- список команд для управления исполнительными устройствами;

- список событий - под событием понимается:

- появление (отсутствие) одного из внешних сигналов: сигналы с датчиков,  питания;

- изменение внутренних установок (срабатывание внутреннего таймера).

- источники инициирования события;

- набор действий, выполняемых при появлении события - передача сигналов исполнительным устройствам (включение звуковой, световой сигнализации);

- список телефонных номеров, к которым должен обращаться сигнализатор АТ-200  в случае тревоги.

Одно событие может быть инициировано разными источниками. Таким образом, выполняется гибкая настройка логики работы сигнализатора АТ-200.

Проведите программирование сигнализатора АТ-200 в соответствии с руководством оператора РТ.00020-01 34 01.

В процессе эксплуатации можно изменить отдельные параметры через GSM-модемное соединение.

## Эксплуатация сигнализатора АТ-200 как охранной сигнализации

### Контроль текущего состояния устройства

В процессе работы светодиодный индикатор отражает текущий режим сигнализатора АТ-200 согласно таблице 2.2.

| Состояние светодиодного индикатора | Состояние сигнализатора АТ-200 |
| --- | --- |
| зеленый мигающий | поиск GSM-сети |
| зеленый | регистрация в GSM-сети, режим ожидания |
| красный мигающий | срабатывание сигнализации |
| красный | режим охраны включен |

### Управление сигнализатором АТ-200

Управление сигнализатором АТ-200 (постановка на охрану, снятие с охраны и т.п.) абонент выполняет посылкой команды в виде SMS-сообщения или DTMF-кодом в режиме голосового соединения. В таблице 2.3 приведен список команд и соответствующие им коды в формате SMS-сообщения и DTMF-кода. Пользователь может отправлять эти команды с сотового телефона (SMS-сообщением и DTMF-кодом в режиме голосового соединения) и с обычного телефонного аппарата (DTMF-кодом).

Примечание – Для управления сигнализатором АТ-200 с телефонного аппарата DTMF-кодом, телефонный аппарат должен функционировать в режиме тонального набора (функция передачи DTMF-сигнала).

- - Команды управления состоянием сигнализатора АТ-200

| Команда | Код команды |  |
| --- | --- | --- |
|  | SMS-сообщение | DTMF-код |
| Постановка на охрану (Guard) | G | 21 |
| Снятие с охраны (Idle) | I | 20 |
| Сброс тревоги (Clear theft alert) | C | 22 |
| Изменение пароля (Password set) | P | 77 |
| Изменение тревожного пароля* (Alarm password set) | A | 55 |
| Изменение телефонного номера** (Telephone) | Tх** | 3х** |
| Запрос текущего состояния (Status) | S | 44 |
| * Тревожный пароль - используется в ситуации «скрытая тревога». При вводе этого пароля объект визуально снимается с охраны (светодиод отражает состояние ожидания), но сигнализатор АТ-200 передает сообщение о наступлении режима тревоги. ** Здесь х цифровой индекс от 1 до 5. |  |  |

Дополнительно существуют команды запроса, которые выполняются только посылкой SMS-сообщения с сотового телефона. Список таких команд приведен в таблице 2.4.

- - Дополнительные команды запроса

| Команда | Код команды (SMS-сообщение) |
| --- | --- |
| Запрос состояние входов, выходов (External pin status) | E |
| Запрос телефонных номеров | Q |

Пользователь имеет возможность назначить в процессе программирования до десяти команд для управления исполнительными устройствами. Формат этих команд приведен в таблице 2.5.

| Команда | Код команды |  |
| --- | --- | --- |
|  | SMS-сообщение | DTMF-код |
| Команды, назначаемые пользователем | Uх* | 9х* |
| * Здесь х – индекс от 0 до 9 |  |  |

Код такой команды состоит из двух частей – постоянной и переменной. Постоянная часть имеет формат:

- для SMS-сообщения – U;

- для DTMF-кода – 9.

К постоянной части добавляется цифровой индекс от 0 до 9 и таким образом формируется код команды.

Управление сигнализатором АТ-200 посредством SMS-сообщений выполняется следующим образом: пользователь с телефона отправляет команду в следующем формате: пользователь вводит пароль (длина пароля от 1 до 8 символов, пароль определяется на стадии программирования), разделитель "#", затем код команды (из таблиц 2.3, 2.5). Пользователь может ввести несколько команд подряд, отделяя, их друг от друга символом "#".

Установка голосового соединения и управление устройством в этом режиме выполняются следующим образом:

- пользователь звонит на сигнализатор АТ-200;

- сигнализатор АТ-200 проверяет номер телефона, если этого телефонного номера нет в памяти устройства, происходит разъединение;

- если телефонный номер включен в список сигнализатора АТ-200 – он воспроизводит голосовое сообщение «Введите пароль»;

- пользователь вводит пароль (длина пароля от 1 до 8 символов, пароль определяется на стадии программирования), затем разделитель "#". Если введён неправильный пароль – сигнализатор АТ-200 разрывает соединение, если пароль правильный – сигнализатор АТ-200 воспроизводит голосовое сообщение «Введите команду»;

- пользователь вводит команду из таблиц 2.3, 2.5. Если команда набрана неверно (устройство не может ее распознать), сигнализатор АТ-200 воспроизводит голосовое сообщение «Ошибка при наборе». Если команда набрана правильно – сигнализатор АТ-200 выполняет ее и передает пользователю сообщение «Команда выполняется». В случае если ни одна клавиша не была нажата  в течение 20 сек, сигнализатор АТ-200 разрывает соединение;

- для ввода следующей команды пользователь должен ввести разделитель "#" и код команды;

- для разрыва соединения с сигнализатором АТ-200 пользователь нажимает кнопку «Отбой».

На команду запроса текущего состояния сигнализатор АТ-200 информирует голосовым сообщением о состоянии.

При вводе команд смены пароля, сигнализатор АТ-200 передает пользователю сообщение «Введите новый пароль», пользователь должен дважды ввести пароль, используя разделитель "#" (пример: 392#392). Если ввод выполнен правильно – сигнализатор АТ-200 передает пользователю сообщение «Команда выполнена», если нет – сообщает  «Ошибка при наборе».

#### Варианты постановки на охрану

Возможные способы постановки устройства на охрану определяются пользователем в процессе программирования. Постановка на охрану возможна:

а) при помощи сотового телефона абонента:

- в режиме голосового соединения (DTMF-кодом). Для этого выполните следующие действия:

  - наберите номер сигнализатора АТ-200 и дождитесь установки соединения с ним;

  - введите пароль, затем разделитель "#";

  - наберите на клавиатуре телефона комбинацию цифр, соответствующую команде «постановка на охрану» - 21;

  - нажмите на телефоне кнопку «отбой»;

- посредством SMS-сообщения - отправьте на номер сигнализатора АТ-200 SMS-сообщение в формате: пароль#G;

б) с клавиатуры кодовой панели (при ее наличии) - наберите на кодовой панели код, соответствующий команде «постановка на охрану»;

Примечание – пользователь в процессе программирования режима постановки на охрану может задать задержку по времени. На время этой задержки зона выхода из объекта не берется под охрану, что даст возможность покинуть охраняемый объект. По истечении времени задержки  сигнализатор АТ-200 возьмет все зоны под охрану.

в) с удаленного компьютера - при наличии соответствующих прав на дистанционное управление сигнализатором АТ-200, можно ставить на охрану с удаленного компьютера.

#### Варианты снятия с охраны

Возможные способы снятия устройства с охраны определяются пользователем в процессе программирования. Снятие устройства с режима охраны возможно:

а) при помощи сотового телефона абонента:

- в режиме голосового соединения (DTMF-кодом). Для этого выполните следующие действия:

  - наберите номер сигнализатора АТ-200 и дождитесь установки соединения с ним;

  - введите пароль, затем разделитель "#";

  - наберите на клавиатуре телефона комбинацию цифр, соответствующую команде «снятие с охраны» - 20;

  - нажмите на телефоне кнопку «отбой»;

- посредством SMS-сообщения - отправьте на номер сигнализатора АТ-200 SMS-сообщение в формате: пароль#I;

б) с клавиатуры кодовой панели - наберите на кодовой панели код, соответствующий команде «снятие с охраны».

в) с удаленного компьютера - при наличии соответствующих прав на дистанционное управление сигнализатором АТ-200 можно снимать с охраны с удаленного компьютера.

Перечень принятых сокращений

В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:

DTMF – (Dual-Tone Multi-Frequency) двухтональный многочастотный набор (телефонного номера);

GPRS –  (General Packet Radio Service) пакетная передача данных по радиоканалу;

АОН – автоматический определитель номера;

ТфОП  – телефон общего пользования.

| Л и с т р е г и с т р а ц и и и з м е н е н и й |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов | № документа | Подп. | Дата |
| Изм. | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных | (страниц) в докум. |  |  |  |