Абонентская радиостанция систем сотовой подвижной связи

стандарта GSM 900/1800

«GSM/GPRS/GPS навигационный терминал АТ-300»

- Руководство по эксплуатации

РТ2.000.006-01 РЭ

Листов ___

Разраб.	Разводов

Пров.

Н.контр.

Утв.

- Содержание

1	Комплектность	4

2	Указания по технике безопасности	4

3	Назначение	4

4	Условия эксплуатации	5

5	Требование к системе	5

6	Технические характеристики	5

6.1	Конструктивные	5

6.2	Электропитание	5

6.3	Электрические параметры, обеспечиваемые на входах и выходах навигационного терминала	6

6.4	Технические характеристики передатчика навигационного терминала	6

6.5	Потребляемая мощность навигационного терминала	6

6.6	Системно-сетевые параметры	7

7	Принцип работы	8

7.1	Структурная схема функционирования	8

7.2	Несанкционированный доступ в автомобиль	9

7.3	Угон под принуждением	9

7.4	Длительная парковка, стоянка	10

8	Варианты постановки на охрану и снятия с охраны	10

8.1	При помощи сотового телефона.	10

8.2	При помощи проводной дистанционно установленной кнопки (переключателя).	10

8.3	С помощью радио брелока.	10

8.4	С кодовой клавиатуры.	10

8.5	С удаленного компьютера	11

9	Функциональные возможности	11

9.1	Блокировка двигателя	11

9.2	Дистанционный запуск/остановка двигателя	11

9.3	Охрана выборочных зон автомобиля	11

9.4	Режим автосервиса	11

9.5	Дистанционное включение/выключение исполнительных устройств	11

9.6	Режим паника	12

9.7	Режим поиска	12

9.8	Подача сигнала тревоги	12

9.9	Режимы постановки на охрану	12

9.10	Отключение тревоги без отключения охраны	12

9.11	Режим периодичной кратковременной сигнализации (режим «грибника»)	13

9.12	Автоматическое запирание/отпирание замков дверей при включении/выключении зажигания	13

9.13	Дистанционное управление замками дверей	13

9.14	Дистанционное отпирание багажника	13

9.15	Напоминание о не выключенном свете	13

9.16	Защита от случайного снятия с охраны	13

9.17	Ликвидация ложного срабатывания	13

9.18	Передача сигнала тревоги	13

9.19	Выбор длительности сигнала тревоги	14

9.20	Изменение длительности управляющего сигнала	14

9.21	Самодиагностика	14

9.22	Опрос состояния навигационного терминала	14

9.23	Передача информации	14

9.24	Автоматическая отправка информации	15

9.25	Навигационный терминал позволяет контролировать	15

9.26	Изменение профиля пользователя	15

10	Состав навигационного терминала	16

10.1	Основной блок навигационного терминала	16

10.2	Световая индикация состояния системы.	18

10.3	Аккумулятор	18

10.4	Память	18

10.5	Антенна GSM	19

10.6	Антенна GPS	19

10.7	SIM карта	19

10.8	Кабель с разъемом на 16 контактов	19

11	Рекомендуемый порядок установки	20

12	Рекомендации по установке	20

12.1	Установка SIM карты	21

12.2	Установка датчика температуры	21

12.3	Подключение замков дверей	21

12.4	Управление замком багажника	21

12.5	Управление стеклоподъемниками	21

12.6	Дистанционный пуск двигателя	21

12.7	Защита проводов системы	22

12.8	Структурная схема подключения	22

13	Техническое обслуживание	23

13.1	Профилактическое обслуживание	23

13.2	Текущий ремонт	23

14	Область применения	23

15	Программирование	23

16	Маркировка	23

17	Транспортировка и хранение	24

18	Гарантии изготовителя	24

19	Оборудование и материалы для монтажа	24

Настоящее руководство по эксплуатации определяет приемы работы с абонентской радиостанцией систем сотовой подвижной связи стандарта GSM 900/1800 «GSM/GPRS/GPS навигационный терминал АТ-300», в дальнейшем именуемым навигационный терминал, а также содержит описание функционирования  и управления им.

# Комплектность

В состав навигационного терминала входит:

- Основной блок – 1 шт.;

- Аккумулятор – 1 шт.;

- Светодиодный индикатор состояния – 1 шт.;

- GSM антенна – 1 шт.;

- GPS антенна – 1 шт.;

- Кабель с разъемом на 16 контактов – 1 шт.;

- Кнопка – 1 шт.;

- Паспорт РТ2.000.006 ПС – 1 экз.;

- Руководство по эксплуатации РТ2.000.006 РЭ – 1 экз.;

Примечание: в комплект не входят датчики, реле исполнительных механизмов, устройства для запуска двигателя, блок речевого оповещения.

# Указания по технике безопасности

Температура наружных поверхностей навигационного терминала во время работы при нормальных климатических условиях не превышает 45 С.

Электрическая изоляция цепи питания зарядного устройства соответствует требованиям ГОСТ Р50829-95, при этом сопротивление изоляции составляет не менее 2 МОм.

# Назначение

Навигационный терминал представляет собой электронное устройство с интеграцией новейших достижений техники - GSM, GPRS, GPS технологий, и использованием современной элементной базы ведущих мировых производителей. Навигационный терминал предназначено для:

- защиты автомобиля от угона

- оповещения пользователя  и других санкционированных лиц о попытках проникновения в автомобиль путем передачи пользователю голосовых и текстовых тревожных сообщений по  GSM-сети;

- дистанционного контроля и управления автомобилем и другим подвижным объектом при помощи обычного или мобильного телефона или через сеть Интернет.

- выдачи данных о местоположении, скорости и направлении движения подвижного объекта и передачи этих данных пользователю по GSM-сети.

- передачи информации в режиме GPRS, модемного соединения, голосового звонка.

Навигационный терминал обладает широким спектром  сервисных функций, что позволяет сконфигурировать ее под требования и желания Заказчика

Возможно устанавливать навигационный терминал как независимо, так и в дополнение к уже установленным противоугонным и охранным системам, расширяя таким образом функциональные возможности противоугонных и охранных комплексов.

Навигационный терминал устанавливается на все типы автомобилей с 12-вольтовыми или 24-вольтовыми системами электрооборудования с общим отрицательным выводом, соединенным на массу.

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством перед эксплуатацией навигационного терминала.

# Условия эксплуатации

Навигационный терминал (все устройства входящие в него) предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- рабочий диапазон температур от - 30 до + 55 С;

- температура хранения и транспортирования от - 40 до + 60 С;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре плюс 25 C;

- атмосферное давление не ниже 60 кПа (450 мм рт. ст.).

После пребывания при температуре от - 40 С навигационный терминал полностью восстанавливает работоспособность при помещении в нормальные климатические условия.

# Требование к системе

Навигационный терминал разработан для использования в сети мобильной связи GSM900/1800 с одним или несколькими операторами в стране. Одним из основных условий использования навигационного терминала является наличие соответствующей инфраструктуры.

# Технические характеристики

## Конструктивные

### Габаритные размеры           Х мм (ш) х Х мм (в) х Х мм (д)

### Масса, не более                                          0,4 кг.

## Электропитание

### Электропитание навигационного терминала осуществляется от:

- сети электропитания номинальным напряжением 12 В;

- внутренней аккумуляторной батареи (литий-ионной) напряжением 3,6 В,  емкостью 1700 мА/ч.

### Ток заряда аккумуляторной батареи навигационного терминала составляет - Х мА.

### Ток питания, потребляемый абонентскими радиостанциями от бортовой сети должен составлять  - Х мА.

### Ток потребляемый навигационным терминалом от блока питания с номинальным напряжением 12 В составляет – Х мА.

### Навигационный терминал обеспечивает работоспособность при изменении напряжения источника питания (бортовой сети) от 10,8 до 15,6 В.

### Навигационный терминал обеспечивает работоспособность при изменении напряжения питания встроенной аккумуляторной батареи в пределах от 3,24 до 3,60 В.

## Электрические параметры, обеспечиваемые на входах и выходах навигационного терминала

| Входные датчики |  |
| --- | --- |
| Уровень логической «1» | > 6 В |
| Уровень логического «0» | <1 В |
| Выход на исполнительные устройства |  |
| Уровень логической «1» | Datasheet, MC33191 |
| Уровень логического «0» | Datasheet, MC33191 |

## Технические характеристики передатчика навигационного терминала

Номинальная выходная мощность передатчика составляет не более:

- для GSM 900 - 2 Вт (33 дБм);

- для GSM 1800 - 1 Вт (30 дБм).

## Потребляемая мощность навигационного терминала

- не более 5 Вт в режиме передачи;

- не более 2,5 Вт в режиме ожидания.

## Системно-сетевые параметры

  - Навигационный терминал обеспечивает передачу на приемопередающую базовую станцию 18-значного номера.

  - Навигационный терминал выбор GSM-сети в автоматическом режиме с учетом приоритета, заложенного в конфигурации.

  - Навигационный терминал связь при переходе из зоны действия одной приемо-передающей базовой станции (ППБС) в зону действия другой ППБС без нарушения соединения.

  - Навигационный терминал не устанавливает вызов без SIM-карты через радио интерфейс. Если вызов установлен, навигационный терминал производит разъединение при удалении карточки SIM.

  - Навигационный терминал устанавливает исходящие вызовы к различным абонентам сетей сотовой подвижной связи и телефонам общего пользования (ТфОП) и осуществляет телефонный обмен и/или обмен данными.

  - Навигационный терминал различает акустические служебные сигналы «Занято», «Контроль посылки вызова», «Отбой».

  - Навигационный терминал в GSM-сети устанавливают следующие типы соединений:

    - прием голосового сообщения от абонента;

    - передача голосового сообщения абоненту;

    - прием от абонента SMS-сообщений;

    - передача абоненту SMS-сообщений;

    - модемное соединение - прием данных от абонента на скорость до 9,6 Кбит/с;

    - модемное соединение – передача данных абоненту на скорости до 9,6 Кбит/с;

    - прием/передача данных в режиме GPRS.

  - Параметры USB интерфейса навигационного терминала соответствуют следующим требованиям:

- высокая скорость обмена - 12 Мбит/с:

- максимальная длина кабеля – 5 м;

- тип разъема – «В»;

- тип кабеля  - экранированный;

- низкая скорость обмена – 1,5 Мбит/с:

- максимальная длина кабеля - 3 м;

- тип разъема – «В»;

- тип кабеля  - экранированный;

- напряжение питания для периферийных устройств - 5 В;

- максимальный потребляемый ток - 500 мA.

Основные технические характеристики

| Напряжение питания | 12 В-24 В пост тока |
| --- | --- |
| Максимальный ток потребления | 500 мА |
| Рабочий диапазон температур | от - 30 до + 55 С |
| Потребляемая мощность | Не более 5 Вт |
| Габаритные размеры |  |
| Масса (без учета антенн) |  |
| Количество номеров телефонов пользователей | 5 |
| Используемые стандарты мобильной связи | GSM 900/1800 |
| Передача информации | SMS сообщения, в режиме DTMF, GPRS |

# Принцип работы

## Структурная схема функционирования

GPS спутники посылают сигнал на GPS приемник, установленный в навигационном терминале. Затем полученный сигнал преобразуется в географическую координату - широту и долготу, которая обрабатывается навигационным терминалом и посылается по запросу пользователю в виде кодированного сообщения. Пользователь, используя соответствующее программное обеспечение, вводит кодированное сообщение и узнает местоположение автомобиля на карте.

Установленный на автомобиле навигационный терминал посылает сигналы тревоги и другие данные пользователю, а также получает от него команды и обрабатывает их.  Информационный обмен между навигационным терминалом и пользователем осуществляется через каналы сотовой связи GSM 900/1800 посредством пакетной передачи данных  GPRS, режима голосового соединения (посредством DTMF сигналов),  SMS сообщений и через интернет приложение.

Информация, полученная от навигационного терминала, может передаваться сотовым оператором либо непосредственно конечному пользователю (владельцу автомобиля), либо телематическому оператору. Телематический оператор посредник между автомобилем и пользователем или корпоративным клиентом. Он предоставляет дополнительный спектр услуг по использованию функциональных возможностей навигационного терминала (картография, дистанционное управление транспортным средством через интернет и др.).

В случае несанкционированного доступа в автомобиль телематический оператор сообщает об этом в охранное агентство или в ГИБДД, которые организуют перехват транспортного средства в случае угона. Также телематический оператор может отслеживать передвижение автомобиля и/или дистанционно заблокировать работу двигателя.

## Несанкционированный доступ в автомобиль

При несанкционированном доступе в транспортное средство. Навигационный терминал блокирует электрические цепи необходимые для нормального функционирования автомобиля и выдает сигнал тревоги (звуковая сигнализация и световая индикация), а также звонит и/или (в зависимости от заданного алгоритма) посылает SMS сообщение на один из номеров телефонов, указанных Пользователем при установке навигационного терминала в сервисном центре. Если телефон занят, абонент недоступен или не реагирует на звонок, то навигационный терминал звонит на следующий номер. В память SIM карты, установленной в навигационный терминал, можно занести до 5 номеров телефонов. При желании Пользователь может заключить договор с охранным агентством, которое при срабатывании сигнализации отслеживает местонахождение автомобиля (навигационный терминал передает координаты, полученные со спутника GPS модулем) и выезжает на место, где находится автомобиль или организует перехват в случае угона. В данном случае возможна дистанционная блокировка двигателя посредством SMS сообщения, передачи команды через модемное или GPRS  соединение или передачи управляющего DTMF сигнала при  голосовом звонке в тональном режиме набора. Все звонки обрабатываются  операторами сотовой связи и перенаправляются в телематическую службу, которая в свою очередь предоставляет информацию охранным фирмам, ГИБДД и другим службам и пользователям по своему усмотрению, при соблюдении условий конфиденциальности.

## Угон под принуждением

Если Вас вынудили покинуть автомобиль, а злоумышленник воспользовался вашим автомобилем. Вы можете дистанционно заблокировать работу двигателя, посредством звонка с сотового телефона. А навигационный терминал сообщит Вам местоположение автомобиля.

Если злоумышленник заставляет владельца отключить сигнализацию, то при снятии автомобиля с охраны владелец набирает специальную команду, которая позволяет снять автомобиль с охраны, но при этом уведомляет соответствующие структуры (охранное агентство, ГИБДД и др.) об угоне под принуждением.

## Длительная парковка, стоянка

Если автомобиль не используется в течение длительного времени, а навигационный терминал функционирует, то аккумуляторная батарея разряжается и при достижении некоторого минимального порога разрядки навигационный терминал посылает сообщение «Зарядите аккумулятор». Если же зарядки аккумулятора не происходит, то при полной разрядке аккумулятора (или при снятии клеммы с аккумулятора)  переходит в режим работы от внутреннего, встроенного в основной блок аккумулятора, и навигационный терминал выдает сообщение «Аккумулятор отключен». В зависимости от времени года длительность работы навигационного терминала разная, т.к. зимой требуется дополнительное потребление питания нагревательными элементами для создания необходимого температурного режима.

Можно организовать следующий алгоритм работы навигационного терминала, если автомобиль не используется  длительное время. При разряде аккумулятора до минимального порога, происходит запуск двигателя - аккумулятор подзаряжается и при  достижении некоторого порога зарядки навигационный терминал глушит двигатель. Цикл повторяется. Датчик уровня топлива сообщит в нужный момент о минимальном количестве оставшегося топлива на заданный (заданные) номер Пользователя. В дальнейшем навигационный терминал прекратит запуск двигателя, и будет функционировать по описанному выше алгоритму (переход на внутренний аккумулятор). Функцию автоматического дистанционного запуска (прогрев, подзарядку) автомобиля следует использовать только, если машина стоит на открытой площадке, автостоянке, а не в гараже, поскольку в закрытом помещении скапливается высокая концентрация выхлопных газов.

# Варианты постановки на охрану и снятия с охраны

Постановка и снятие с охраны возможно:

## При помощи сотового телефона.

### в режиме тонального набора

Набирается номер навигационного терминала и команда поставить/снять с охраны в режиме тонального набора (передача DTMF сигнала - комбинация цифр с клавиатуры).

### посредством SMS сообщения.

## При помощи проводной дистанционно установленной кнопки (переключателя).

## С помощью радио брелока.

Брелок имеет кнопки: поставить на охрану, снять с охраны, служебные функции.

## С кодовой клавиатуры.

В зависимости от установки или снятия с охраны набирается соответствующий код на кодовой панели.

## С удаленного компьютера

При наличии соответствующих прав на дистанционное управление навигационным терминалом возможно ставить и снимать с охраны с удаленного компьютера.

После снятия с охраны автомобиля полная разблокировка системы возможна при включении зажигания штатным ключом, в противном случае при запуске автомобиля навигационный терминал выдаст сигнал тревоги и заблокирует электрические цепи автомобиля.

# Функциональные возможности

## Блокировка двигателя

При поступлении тревоги с внешних датчиков навигационный терминал блокирует электрические цепи необходимые для нормального функционирования двигателя.

Безопасный режим блокировки двигателя. При включении блокировки система в течение 15 секунд будет размыкать и замыкать блокируемую цепь, увеличивая время разомкнутого состояния, имитируя неисправность, а затем разомкнет ее окончательно. Это позволит снизить скорость движущегося автомобиля перед окончательной блокировкой до безопасного значения.

## Дистанционный запуск/остановка двигателя

Если автомобиль оснащен устройством дистанционного пуска, система позволяет использовать программируемый канал для запуска двигателя. Дистанционный запуск двигателя позволяет во время режима охраны автоматически прогревать двигатель. Существует функция автоматического запуска двигателя по таймеру.

Если на машину с работающим двигателем совершено покушение, то навигационный терминал моментально заглушит двигатель, включит его блокировку, подаст тревогу и сообщит об этом владельцу или в другое, указанное за ранее место.

## Охрана выборочных зон автомобиля

Отключение определенного датчика или группы датчиков позволяет поставить под охрану автомобиль, в салоне которого кто-нибудь остается (маленький ребенок, собака). Исключение зоны из охраны также возможно в случае выхода из строя датчика, о чем сообщается пользователю.

Выборочное включение охранных зон можно также использовать в режиме транспортировки автомобиля.

## Режим автосервиса

В данном режиме включена функция контроля нахождения автомобиля в заданной зоне. Зона контроля определяется опционально (от 500 м до 1000 м). При выходе из этой зоны происходит информирование пользователя, и блокировка двигателя.

## Дистанционное включение/выключение исполнительных устройств

Возможность дистанционного и автоматического управления кондиционером позволяет сохранить в машине необходимый микроклимат. В зимнее время управление отопителем или обогревателем сэкономит время, облегчит пуск двигателя.

Управление исполнительными устройствами возможно как в режиме охраны, так и без установки автомобиля под охрану.

## Режим паника

Для привлечения внимания к автомобилю можно включить режим паника, отправив команду с сотового телефона.

## Режим поиска

Если необходимо найти свой автомобиль среди множества других, специально посланная команда заставит автомобиль отозваться звуковым и световым сигналами.

## Подача сигнала тревоги

### Звуковая и световая.

При несанкционированном доступе в автомобиль включается звуковая/световая сигнализация. Звуковой сигнал может выдавать как штатный клаксон, так и дополнительно установленная сирена.

### Бесшумная.

Подача сигнала тревоги в режиме бесшумной охраны (не включается звуковая и световая сигнализация, передача тревожного сообщения на телефон) позволяет в случае несанкционированного доступа (вторжения) застать ни о чем не подозревающего угонщика врасплох.

## Режимы постановки на охрану

### Бесшумный;

### Световой индикации;

### Звуковой индикации;

### Световой и звуковой индикации;

### Автоматической постановки на охрану.

В режим автоматической постановки на охрану после того, как пользователь заглушил двигатель, навигационный терминал через заданное время автоматически встает под охрану. Опционально можно задать авто постановку на охрану с активизацией на закрытие дверных замков или без таковой.

### Отложенной постановки на охрану

В данном режиме система встает на охрану после закрытия всех дверей и багажника. К примеру, если у Вас руки заняты багажом.

## Отключение тревоги без отключения охраны

Возможность отключения звуковой и световой сигнализации, без отключения функций охраны позволяет сэкономить время для переустановки автомобиля в режим охраны и устраняет случай, когда пользователь, отключив сигнализацию, забывает повторно включить ее, либо ошибается (вместо включения выключает).

## Режим периодичной кратковременной сигнализации (режим «грибника»)

Данный режим позволяет пользователю знать местонахождение автомобиля, в случае ухода в лес (за грибами, ягодами). Автомобиль с заданной периодичностью подает звуковые и световые сигналы.

## Автоматическое запирание/отпирание замков дверей при включении/выключении зажигания

Для безопасности пассажиров рекомендуется во время движения запирать двери. После включения зажигания система через 5 секунд закроет замки дверей, после выключения зажигания система сразу же отопрет замки дверей.

## Дистанционное управление замками дверей

При постановке на охрану система закроет замки дверей при снятии с охраны – откроет.

## Дистанционное отпирание багажника

При дистанционном отпирании багажника в режиме охраны автомобиля навигационный терминал позволяет отключить одну охранную зону (багажник/капот), а салон находятся при этом под охраной. После закрытия багажника навигационный терминал вновь примет данную зону под охрану.

## Напоминание о не выключенном свете

При постановке на охрану в случае, если Вы забыли выключить габаритные огни или свет фар, система известит вас об этом звуковым и световым сигналами.

## Защита от случайного снятия с охраны

Если Вы случайно сняли автомобиль с охраны, и в течение 30 секунд не открылась дверь/багажник/капот, то система сама встанет на охрану.

## Ликвидация ложного срабатывания

Если в режиме охраны происходило срабатывание датчика объема или удара (или предупредительный или тревожный контур) более 5 раз, то навигационный терминал исключает подачу сигнала предупреждения или тревоги (в зависимости от зоны срабатывания) от данного датчика на все время режима охраны (или на определенное (заданное опционально) время).

## Передача сигнала тревоги

### Голосовой набор.

В режиме голосового набора навигационный терминал звонит на телефон пользователя и сообщает о тревоге, например «Тревога. Проникновение в салон». Записанное сообщение повторяется до тех пор, пока пользователь не подтвердит его получение нажатием определенной комбинации клавиш на телефоне (отправкой управляющего DTMF сигнала). При случайном сбросе пользователем вызова, навигационный терминал будет звонить до тех пор, пока пользователь не подтвердит получение тревожного сообщения.

### SMS сообщение.

Навигационный терминал посылает тревожное SMS сообщение на мобильный телефон пользователя.

### В режиме  GPRS (пакетной передачи данных)

Навигационный терминал можно использовать для беспроводного доступа к сети интернет, со скоростью передачи до 115 Кбит/с.

Передача сигнала тревоги возможна на любой телефон, факс, электронную почту, пейджер.

## Выбор длительности сигнала тревоги

Пользователь может задать длительность тревоги (звуковой и световой сигнализации).

## Изменение длительности управляющего сигнала

Навигационный терминал позволяет изменять длительность управляющего сигнала, что делает возможным использование в системе любых типов исполнительных устройств.

## Самодиагностика

Навигационный терминал автоматически тестирует охранные зоны при постановке на охрану, и сообщает пользователю о неисправном датчике/зоне в случае обнаружения. В этом случае вы можете поставить систему под охрану с отключением неисправного датчика/зоны, обходит неисправные зоны, подключает их после восстановления.

## Опрос состояния навигационного терминала

Пользователь для определения состояния навигационного терминала может послать команду (SMS сообщение, голосовой звонок), по которой навигационный терминал сообщит о статусе системы (текущем состоянии датчиков, режиме функционирования и о возможных неисправностях).

Для постоянного контроля функционирования навигационного терминала в режиме охраны используется пакетная передача данных (GPRS) между навигационным терминалом и телематическим центром (охранным агентством), таким образом, осуществляется дистанционный опрос состояния объекта. Период опроса задается опционально.

## Передача информации

В память навигационного терминала можно занести до  5 телефонных номеров, по которым навигационный терминал будет информировать (звонок в режиме тонального набора, SMS сообщение) пользователя о событиях на охраняемом объекте. Навигационный терминал сначала звонит на приоритетный телефонный номер, если дозвониться не удалось или не было подтверждения приема сообщения, навигационный терминал звонит на следующий номер. Данная особенность повторяется циклически до тех пор, пока навигационный терминал не получит сигнал подтверждения.

## Автоматическая отправка информации

При следующих событиях абонентский терминал автоматически информирует пользователя:

### Несанкционированный доступ в основной блок с целью отключения системы.

### Разряд автомобильной аккумуляторной батареи

### Разряд аккумулятора навигационного терминала.

### Потеря GPS сигнала

### Достижение определенного уровня аналогового датчика (измерение скорости, уровня топлива и др.)

### Изменение значения цифрового датчика

### Прохождение заданного расстояния

### Превышение заданного времени использования транспортного средства.

### Отклонение от маршрута следования

## Навигационный терминал позволяет контролировать

### Координаты местонахождения транспортного средства

### Охранные зоны объекта

### Показания датчиков:

- Состояние концевых выключателей капота, багажника, дверей.

- Состояние 2-х уровневого датчика объема

- Состояние датчика удара

- Температуры двигателя

- Уровень топлива в баке

### Состояние освещения (габариты/ближний, дальний свет/ свет в салоне)

### Включение зажигания.

### Отключение питания.

### Пройденное расстояние

### Скорость

### Время в пути

## Изменение профиля пользователя

В зависимости от полномочий и приоритетов пользователя назначается (выбирается) профиль пользователя.

Навигационный терминал при выполнении любой команды, посланной пользователем, опционально может подтверждать ее выполнение.

Телефоны, указанные пользователем для оповещения навигационным терминалом, должны поддерживать режим тонального набора (функцию передачи управляющего DTMF сигнала).

ВНИМАНИЕ!

Установка навигационного терминала производится только в сертифицированных автосервисах, в соответствии с данным руководством.

Самовольное внесение каких-либо изменений или дополнений в систему, автоматически аннулируют свидетельство установки.

Перед установкой убедитесь, что основной блок навигационного терминала запрограммирован на необходимые функции в соответствии с пожеланиями Заказчика.

# Состав навигационного терминала

## Основной блок навигационного терминала

Устанавливается в салоне автомобиля на ровную поверхность в труднодоступном для злоумышленников месте, защищенном от влаги (за или под приборной панелью). Нельзя устанавливать основной блок в моторном отсеке, так как корпус блока не герметичен. Ответная часть (подложка) блока крепится при помощи винтов, сам блок защелкивается на подложку (см. Рис 10.1).

Рис. 10.1

Основной блок должен быть закреплён так, чтобы исключить его вибрацию во время движения автомобиля. Подключение следует производить в строгом соответствии с общей схемой подключения сигнализации.

Возможно 2 варианта установки (подключения) основного блока:

- Подключение к уже установленной автомобильной сигнализации (расширение функциональных возможностей).

- Непосредственная установка навигационного терминала в качестве самостоятельного блока сигнализации.

Навигационный терминал  имеет 5 входов (5 цифровых, в том числе 3 цифро-аналоговых) и 7 выходов, а также 2 универсальных контакта, которые могут быть либо цифровым входом, либо выходом.

К цифровым входам подключается:

- микроволновый датчик (радарный, ультразвуковой)

- датчик удара

- датчик перемещения

- кнопки открывания капота/багажника/двери

- тревожный выход блока управления существующей сигнализации

- кодонаборная панель, иммобилайзер, комплект с противоразбойной карточкой

- кнопка служебного режима

- датчик движения

- контакт замка зажигания на включение.

К аналоговым входам подключается:

- датчик температуры

- датчик скорости (тахометр)

К выходам подключается:

- световая индикация фар и/или сигналы поворотов

- включение освещения салона

- звуковая индикация (сирена, клаксон)

- к цепям блокировки (катушки зажигания, стартера, топливного насоса, электронного впрыска)

- блок речевого сопровождения

- запуск/выключение двигателя

- блок управления пейджером (тревожным сообщением)

- электропривод замков дверей

- управление замками капота/багажника

- управление стеклоподъемниками

- управление кондиционером, отопителем, обогревателем, подогревом сидений

Ввиду ограниченного количества выходов навигационного терминала, возможно подключение к одному выходу несколько исполнительных устройств. (Например, при команде закрыть автомобиль, с одного выхода навигационного терминала подается сигнал на реле управления электрозамки дверей и реле управления  электромотором стеклоподъемников).

Подключение выходов основного блока к цепям управления (провода, разъемы, контакты) назначаются на станции сервисного центра после программирования основного блока. Выходы программируются по желанию Заказчика.

В основной блок встроена GSM антенна. Однако если требуется увеличить чувствительность для приема GSM сигнала, возможно подключение внешней GSM антенны через специальный разъем в основном блоке.

Исполнительные устройства подключаются через реле типа 113.3747.

Возможная конфигурация подключения входов/выходов основного блока приведена в Табл.

Табл.

| Номер контакта | Назначение входа | Номер контакта | Назначение выхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Модуль радиоканала | 2 | Открытие багажника |
| 11 | Датчик открывания капот/багажник/двери | 3 | Центральный замок (отпирание дверей) |
| 12 | 2-х зонный датчик объема (тревожная зона) | 4 | Центральный замок (запирание дверей) |
| 13 | 2-х зонный датчик объема (предупредительная зона) | 5 | Блокировка электрических цепей |
| 14 | Датчик удара | 6 | Световая сигнализация |
| 15 | Контакт +12 В с замка зажигания | 7 | Звуковая сигнализация |
| 16 | Служебная кнопка / кодовая панель | 8 | Светоиндикатор |

## Световая индикация состояния системы.

Индикатор состояния системы (светодиод) останавливается на приборной панели или передней стойке таким образом, чтобы его индикация была видна как снаружи автомобиля, так и изнутри. Диаметр держателя индикатора 8 мм.

Светодиодный индикатор двухцветный (красно-зеленый) отражает следующие состояния GSM абонентского терминала:

- поиск GSM сети;

- регистрации в GSM сети;

- постановка под охрану;

- снятие с охраны.

Индикатор отражает состояние навигационного терминала в соответствии с таблицей.

Табл.

| Состояние светодиодного индикатора | Состояние GSM абонентского терминала |
| --- | --- |
| зеленый мигающий | поиск GSM-сети |
| зеленый | регистрация в GSM-сети |
| красный мигающий | режим охраны включен |
| красный | авария (например, отсутствие внешнего питания) |

Катод светоиндикатора (длинный вывод) подключается к массе автомобиля (наконечник крепится винтом к металлической части автомобиля). Анод светоиндикатора состояния подключается к контакту № 15 разъема.

## Аккумулятор

Аккумулятор литий - ионный 1700 Ач

Примечание.

Для полной зарядки аккумулятора необходима работа навигационного терминала при включенном зажигании автомобиля не менее 3 часов.

## Память

Навигационный терминал имеет встроенную энергонезависимую флэш-память, в которую записывается информация (координаты, время и событие) об изменениях работы устройства (тревоги, ошибки, команды посланные пользователем).

## Антенна GSM

Приемная часть антенны устанавливается на лобовом стекле автомобиля в правой верхней части. Вытяните провод антенны во всю длину и закрепите в том месте, где он не может быть поврежден. Не рекомендуется прокладка антенны вплотную к проводке и металлическим частям, так как это снижает чувствительность антенны и уменьшается дальность приема GSM сигнала.

## Антенна GPS

GPS антенна устанавливается в открытом для GPS сигнала месте.

## SIM карта

SIM карта поставляется оператором сети GSM. Установка и программирование производится в сервисном центре. Замена SIM карты осуществляется только специалистами сервисного центра.

## Кабель с разъемом на 16 контактов

Табл.

| Номер контакта | Назначение | Цвет провода |
| --- | --- | --- |
| 1 | Питание – «Земля» | Черный |
| 2 | Выход 1 | Синий |
| 3 | Выход 2 | Синий |
| 4 | Выход 3 | Синий |
| 5 | Выход 4 | Синий |
| 6 | Выход 5 | Синий |
| 7 | Выход 6 | Синий |
| 8 | Выход 7 (Светодиодный индикатор) | Оранжевый |
| 9 | Питание +12 В | Красный |
| 10 | Вход цифро-аналоговый 1 | Фиолетовый |
| 11 | Вход цифро-аналоговый 2 | Фиолетовый |
| 12 | Вход цифро-аналоговый 3 | Фиолетовый |
| 13 | Вход 4 | Белый |
| 14 | Вход 5 | Белый |
| 15 | Вход/Выход 1 | Белый |
| 16 | Вход/Выход 2 | Белый |

# Рекомендуемый порядок установки

- Отключение общего провода (массы) от аккумулятора автомобиля

- Установка основного блока.

- Установка переключателей, датчиков, прокладка проводов и кабелей.

- Монтаж сирены, если необходима.

- Установка силовых замков дверей и стеклоподъемников.

- Установка GSM и GPS антенн

- Подключение всех проводов.

- Подключение GSM и GPS антенн

- Подключение общего провода массы к аккумулятору автомобиля.

- Подключение разъема (колодки) к основному блоку.

Работы по установке производятся в строгом соответствии с прилагаемыми схемами подключения.

# Рекомендации по установке

- Система функционирует в сети с рабочим напряжением «12В» или «24В»           постоянного тока. Убедитесь в соблюдении полярности подключения проводов.

- Перед соединением проводов убедитесь в нормальном функционировании всех частей оборудования автомобиля, участвующих в работе сигнализации, таких, как стартер, генератор, сигналы поворотов, освещение салона, обогреватель салона, кондиционер, дверные замки, система открытия багажника и т.д.

- Убедитесь в том, что все соединения надежны и заизолированы.

- Убедитесь, что клеммы аккумуляторной батареи чистые и плотно надеты на выводы батареи.

- Убедитесь в надежности подсоединения общего провода массы системы к кузову автомобиля.

- Будьте осторожны, не повредите изоляцию проводов при их протягивании через отверстия в кузове автомобиля.

- Провода следует протягивать в труднодоступном месте. Будьте осторожны, следите, чтобы проводка не касалась педалей и тяг автомобиля.

- Не отключайте аккумулятор, если в автомобиле используется магнитола с неизвестным кодом защиты от краж.

- Если автомобиль оборудован воздушной подушкой (air bag), по возможности избегайте отключения аккумулятора.

- Во время установки удалите предохранитель освещения салона. Это поможет избежать разряда аккумулятора автомобиля.

- Не разъединяйте разъемы электрооборудования автомобиля при включенном зажигании.

Убедитесь, что отключение электропитания не приведет к сбою работы систем автомобиля. Отключите отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. В случае невозможности обесточьте необходимые цепи путем снятия заводских предохранителей. После завершения установки не забудьте восстановить все цепи электропитания.

## Установка SIM карты

У оператора телематического центра Вы получите  SIM карту, на которой сохранены все необходимые данные для подключения к сети. Если размер SIM карты соответствует формату кредитной карточки, то отделите меньшую часть.

Установите SIM карту в держатель SIM карты, который находится …. (См. Рис.12.1)

## Установка датчика температуры

Датчик температуры устанавливается на двигатель в месте, в котором температура соответствует температуре двигателя (не на выпускном коллекторе), крепится винтом или приклеивается. Выход датчика подключается к входу №… навигационного терминала

## Подключение замков дверей

Навигационный терминал позволяет управлять замками дверей различных типов с различной длительностью управляющего сигнала.

Реле запирания (выход №… с навигационного терминала)

Реле отпирания (выход №… с навигационного терминала)

## Управление замком багажника

Для дистанционного отпирания замка багажника подключите выход № … навигационного терминала к устройству управления замком. При необходимости используйте дополнительное реле.

## Управление стеклоподъемниками

Для управления электроприводом стеклоподъемников подключите выход №… навигационного терминала к модулю управления стеклоподъемниками.

## Дистанционный пуск двигателя

Для дистанционного пуска двигателя необходимо наличие на автомобиле соответствующего модуля дистанционного пуска, а также всех необходимых для этого условий. Сигнал управления дистанционным запуском – выход №… навигационного терминала.

## Защита проводов системы

Необходимо защищать провода системы при помощи пластиковой трубки или изоляционной ленты. Избегайте сильного натяжения проводов. После прокладки проводов закрепите их по всей длине при помощи пластиковых перетяжек.

## Структурная схема подключения

На рис.12.__ показан пример подключения навигационного терминала

Рис. 12._

# Техническое обслуживание

## Профилактическое обслуживание

Профилактическое обслуживание рекомендуется проводить 1 раз в год во время технического обслуживания автомобиля, произведя внешний осмотр системы, очистку от загрязнения и проверку контактов от окисления.

## Текущий ремонт

Ремонт навигационного навигатора производится только в специализированных сервисных центрах квалифицированным персоналом.

Не пытайтесь самостоятельно произвести ремонт – это приведет к потере гарантийных обязательств.

# Область применения

- Дистанционное управление и контроль парком автомобилей

- Охранная сигнализация автомобилей

- Маршрутизатор

# Программирование

Программирование осуществляется с персонального компьютера. Для этого необходимо подключить навигационный терминал к персональному компьютеру кабелем с разъемом USB.

Возможно программирование посредством SMS сообщений.

# Маркировка

Навигационный терминал имеет маркировку:

- наименования;

- обозначения;

- фирменного знака;

- порядкового номера;

- года изготовления;

- IMEI.

На изделии, в паспорте и в руководстве по эксплуатации указан знак сертификата соответствия. В паспорте и в руководстве по эксплуатации указан номер сертификата соответствия.

# Транспортировка и хранение

Навигационный терминал в упакованном виде устойчив к транспортировке при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 55 С и относительной влажности воздуха 100 % при температуре плюс 25 С автомобильным транспортом, закрытым брезентом, в закрытых железнодорожных вагонах, трюмах речного транспорта, в герметизированных отсеках самолетов и вертолетов, согласно правилам, действующим на этих видах транспорта.

Навигационный терминал в упакованном виде устойчив к хранению в течении 12 месяцев (с момента отгрузки оборудования, включая срок транспортирования) в складских отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 С и среднегодовом значении относительной влажности 60 % при температуре плюс 20 С, верхнее значение влажности может достигать 80% при температуре  плюс 25 С.

# Гарантии изготовителя

Гарантийный срок на навигационный терминал  - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт и замену вышедших из строя навигационных терминалов.

Гарантии на навигационный терминал  не распространяются в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации;

- наличия механических повреждений и перепаек, не предусмотренных эксплуатационной документацией;

- монтажа  и эксплуатации навигационного терминала  необученным и не аттестованным персоналом;

- использования навигационного терминала  не по назначению.

По истечении гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает платную поставку запасных частей и принадлежностей (ЗИП). Состав ЗИП и условия его поставки в течение срока службы навигационного терминала  оговариваются в контракте.

# Оборудование и материалы для монтажа

Дрель, сверла

Отвертки

Обжимной инструмент

Плоскогубцы

Паяльник (припой, олово)

Изоляционная лента

Стяжки

Скотч

Реле типа …

Датчики

Саморезы.

Руководство по эксплуатации.

Комплектность.

Указания по технике безопасности.

Назначение.

Условия эксплуатации

Требование к системе.

Технические характеристики

Принцип работы.

Варианты постановки и снятия с охраны

Функциональные возможности.

Состав GSM/GPRS сигнализатора АТ-200

Основной блок

Световая индикация состояния системы

Аккумулятор

Память

Антенна GSM

SIM карта

Кабель с разъемом на 16 контактов

Рекомендации по использованию.

Рекомендуемый порядок установки.

Область применения

Программирование

Маркировка

Транспортировка и хранение

Гарантии изготовителя

Оборудование и материалы

Общие рекомендации.

Пример схемы подключения

Программирование.

При помощи SMS

С компьютера

Интерфейс команд пользователя.

Начало работы

Информация для операторов сетей.

Основные неисправности.

Сигналы, получаемые пользователем

|  | Сигнал | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Попытка угона |  |
|  | Несанкционированный доступ в основной блок |  |
|  | Повреждение основного блока |  |
|  | Срабатывание датчика удара |  |
|  | Срабатывание датчика объема предупредительная зона |  |
|  | Срабатывание датчика объема тревожная зона |  |
|  | Открытие багажника |  |
|  | Открытие капота |  |
|  | Открытие дверей |  |
|  | Низкий уровень заряда аккумулятора автомобиля |  |
|  | Низкий уровень заряда аккумулятора основного блока |  |
|  | Вход в установленную зону |  |
|  | Выход из установленной зоны |  |
|  | Превышение скорости |  |
|  | Потеря GPS сигнала |  |
|  | Мало топлива |  |
|  | Не выключены габаритные огни |  |
|  | Включение зажигания в режиме охраны |  |
|  | Предупреждение от сервера |  |